Приложение

к решению Совета депутатов

муниципального образования

Домбаровский поссовет

Домбаровского района

Оренбургской области

от 19 марта 2025  № 14-2

ООО «Региональный кадастровый центр»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОМБАРОВСКИЙ ПОССОВЕТ

ДОМБАРОВСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Заказчик: Администрация муниципального образования Домбаровский поссовет Домбаровского района Оренбургской области

Исполнитель: ООО «РКЦ»

Оренбург ● 2025

ООО «РКЦ»

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| ТОМ 1 ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) | (н/с) |
| Часть Б | Графические материалы | (н/с) |
| ТОМ 2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |  |  |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) | (н/с) |
| Часть Б | Графические материалы | (н/с) |

Генеральный план состоит из 2-х томов: «Положение о территориальном планировании» (Том 1), «Материалы по обоснованию»  (Том 2).

Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo»в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ:

А. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Том 1. Материалы по обоснованию (н/с)

- Том 2. Положение о территориальном планировании (н/с)

Б. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

- Том 1. Материалы по обоснованию (н/с)

- Том 2. Положение о территориальном планировании (н/с)

Содержание 1 тома (часть А)

1.	Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 статьи 9 ГрК РФ, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;	8

2.	Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, муниципального округа, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;	9

3.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа на комплексное развитие этих территорий	79

4.	Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, муниципального округа, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;	80

5.	Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования	81

6.	Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;	81

7.	Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, муниципального округа, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	95

8.	Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	96

2 ТОМ. Часть В (графические материалы)

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ КАРТЫ | МАСШТАБ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта материалов по обоснованию | 1:50 000 |

ВВЕДЕНИЕ

Работы по разработке генерального плана муниципального образования Домбаровский поссовет Домбаровского района, выполняются по заказу Администрации муниципального образования Домбаровский поссовет, на основании Постановления администрации муниципального образования Домбаровский поссовет Домбаровского района Оренбургской области от 11.01.2024 №2-п  «О разработке Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования Домбаровский поссовет».

Причиной проведения работ является Закон Оренбургской области № 1644 от 29.06.2023. «О преобразовании муниципальных образований сельское поселение Домбаровский поссовет Домбаровского района Оренбургской области и сельское поселение Заринский сельсовет Домбаровского района Оренбургской области», изменения федерального законодательства в сфере территориального планирования, вступившие в силу после утверждения последней редакции генерального плана муниципального образования Домбаровский поссовет.

В проекте Генерального плана учитываются все мероприятия, запланированные в ранее утвержденных Генеральных планах с учетом вновь сложившейся ситуацией.

Генеральный план муниципального образования Домбаровский поссовет является документом территориального планирования, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, а также в соответствии с “Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. № 19”. Проект разработан с учётом ряда программ, реализуемых на территории Оренбургской области,  Домбаровского района и Домбаровского поссовета.

Расчетный срок реализации положений генерального плана 20 лет.

Проектные решения Генерального плана муниципального образования Домбаровский поссовет являются основанием для разработки документации по дальнейшей планировке территории поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ

Муниципальное образование Домбаровский поссовет находится на территории Домбаровского района Оренбургской области Приволжского федерального округа Российской федерации. Административный центр – пос. Домбаровский.

В состав муниципального образования Домбаровский поссовет  входят следующие населенные пункты – пос. Домбаровский, пос. Прибрежный, пос. Караганда, с. Курмансай, с. Ушкатты, с. Богоявленка, с. Зарево, ст. Разведка.

Площадь муниципального образования Домбаровский поссовет составляет 158483 гектар. Численность населения МО Домбаровский поссовет –7693 человек.

| Населенный пункт | Количество населения |
| --- | --- |
| п. Домбаровский | 7093 |
| п. Прибрежный | 230 |
| п.Караганда | 80 |
| с. Курмансай | 80 |
| с. Ушкатты | 10 |
| с. Богоявленка | 180 |
| с. Зарево | 15 |
| ст. Разведка | 5 |

Рисунок.  Положение поселения в системе Оренбургской области

Краткая историческая справка

Датой образования Домбаровского района считается 30 мая 1927 года, когда было утверждено деление Оренбургской области на 16 районов.

При установлении Советской власти в районе было три совхоза - овцеконезерновой "Домбаровский", овцекаракулеводческий "Акжарский" и овцеплеменной "Красный чабан" и 10 колхозов с посевной площадью 24411 га, где выращивали пшеницу и занимались многоотраслевым животноводством. Сельское хозяйство района специализировалось на производстве зерна и мяса. Производилось также молоко и шерсть, возделывались бахчевые и овощные культуры.

К 1940 году земельная площадь района составляла 487, 1 тыс. га, в том числе пахотная - 148,5 тыс. га. Имелось 4.5 тыс. голов крупного рогатого скота, 400 свиней, 50 тыс. голов овец и коз. В связи с освоением запасов каменного угля в эти годы получает значительное развитие местная промышленность. Кроме угольных шахт, имелось ещё 45 промышленных предприятий со среднегодовым числом рабочих 228 человек. Наиболее крупные из них – два маслозавода, ремонтно-механические мастерские, МТС, мельница, пекарня, типография и другие. Помимо каменного угля, были обнаружены запасы графита и гипса.

9 марта 1954 года на освоение целинных и залежных земель прибыли первоцелинники из Москвы и других городов, многие из них остались здесь жить.

Особенности экономико-географического положения

Домбаровский район расположен в Восточной части Оренбургской области, граничит на севере с МО г.Орск, Новоорским районом и Ясненским городским округом, на востоке со Светлинским районом и Ясненским городским округом, на юге и западе с Республикой Казахстан. Территория района представляет собой неправильный многоугольник, вытянутый с востока на запад. Площадь территории района — 356,7 тыс. га, количество населения – 13,4 тыс. человек. Административный центр района – поселок Домбаровский Домбаровского поссовета.

Муниципальное образование Домбаровский поссовет расположен в 384 км к востоку от областного центра – г. Оренбурга и 109 км от г.Орска, на реках Кугутык и Ушкатты (притоки р. Орь).

Через пос. Домбаровский проходит неэлектрифицированная одноколейная железная дорога сообщением Орск - Рудный Клад (пос. Светлый). На участке между станцией Профинтерн, расположенной в поселке Домбаровский, и Рудным Кладом она дважды пересекает границу с Республикой Казахстан, где на станции Союзная расположен железнодорожный пропускной пункт. На станции Профинтерн расположен пассажирский вокзал, сообщение с Орском осуществляется посредством пригородного поезда. Грузовые перевозки обусловлены в основном нуждами горнодобывающих производств, зерноперерабатывающих предприятий.

Через пос. Домбаровский проходит автомобильная дорога регионального значения, связывающая его с г. Орск, а также с г. Ясный и
п. Светлый и являющаяся для данной территории основной осью экономического развития. Дорога имеет асфальтовое покрытие и полностью удовлетворяет существующие потребности Домбаровского района в автомобильном сообщении, низкая интенсивность которого объясняется тем, что главная транспортная артерия Восточного Оренбуржья сформировалась севернее, а сообщение с Республикой Казахстан осуществляется через Орск.

Сельское хозяйство МО Домбаровский район специализируется в основном на производстве зерна, молока и мяса. Добыча полезных ископаемых, как на территории Домбаровского района, так и в соседних Ясненском и Светлинском районах стимулирует развитие в пос. Домбаровский промышленности, электроэнергетики и транспортной инфраструктуры.

Экономико-географическое положение Домбаровского района и в том числе Домбаровского поссовета может использоваться в качестве одного из основных ресурсов его экономического развития, что во многом будет определяться политикой формирования транспортной инфраструктуры.

Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 5.2 статьи 9 ГрК РФ, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Распоряжение Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025года.

-  Градостроительный кодекс РФ

- Земельный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- Воздушный кодекс РФ;

-положения Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Закон Оренбургской области от 21.02.2007 № 1037 «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области» с изменениями от 01.11.2023 N 878/367-VII-ОЗ);

-Нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области, утвержденные Постановлением Правительства Оренбургской области от 11.03.2008 г. № 98-п.;

- Схема территориального планирования Оренбургской области, утвержденная постановлением правительства Оренбургской области от 31.05.2024 №464-п.

- Схема территориального планирования Домбаровский район, утвержденная от  11-9 р.С от 19.09.2012.

На территории МО Домбаровский поссовет действуют муниципальные  программы:

№99-п 23.06.2017- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры  муниципального образования Домбаровский поссовет.

№103-п 29.06.2017 -Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений на 2017-2027 годы муниципального образования Домбаровский поссовет.

№118-п 18.12.2014 - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений на 2015-2028 годы муниципального образования Домбаровский поссовет.

Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, муниципального округа, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

Климат

На климатические условия юго-востока Оренбургской области большое влияние оказывает близость полупустынь Казахстана, перегретых в летний период и переохлажденных зимой.

Климат Муниципального образования резко континентальный. Формирование климата тесно связано с общим характером циркуляции атмосферы, происходящей в северном полушарии. С меридиональной циркуляцией связано адвективное проникновение с юга теплого воздуха и с севера холодных арктических масс.

К признакам резко-континентального климата относят:

- небольшую влажность;

- недостаточность и неустойчивость атмосферных осадков;

- большие амплитуды колебаний температур (довольно резкий перепад температуры осуществляется в дневные и ночные часы);

- ветреная погода, суховеи (число дней в году с ветрами достигает до 260-270 суток).

Зима, как правило, малоснежная, суровая, холодная и более продолжительна по сравнению с западными районами области. Зимой территория находится под преимущественным влиянием Сибирского антициклона, обуславливающим устойчивую морозную погоду. Основное направление ветров зимой - восточное и северо-восточное. Самый холодный месяц – январь. Средняя температура января -16,5-17оС, однако абсолютный максимум температур зимой может достигать до -40оС. Осадки за холодный период года (с ноября по март) составляют около 100 мм. Снежный покров устанавливается в середине ноября и исчезает в конце апреля. Высота снежного покрова (средняя из наибольших декадных) менее 30 см. Морозы и невысокий снежный покров способствуют глубокому промерзанию почв. Глубина промерзания грунта 2-2,3 метра.

Весна развертывается интенсивно. Быстро нарастает температура и прогревается земля. В начале апреля начинается таяние снежного покрова. Весной усиливается циклическая деятельность. Безморозный период в среднем составляет 120—135 дней.

Лето жаркое, начало обычно засушливое. Летом над территорией Домбаровского поссовета преобладает низкое давление, а повторяемость антициклональных полей невелика. Основное направление ветров летом юго-западное и юго-восточное. Средняя температура июля +21,8оС. Максимальная температура может доходить до +42оС. Осадки за теплый период года (с апреля по октябрь) составляют около 100-250 мм.

Количества тепла за период, когда температура превышает 10оС, вполне достаточно для роста и развития различных сельскохозяйственных растений, в том числе и таких теплолюбивых, как просо, подсолнечник, кукуруза, арбузы, дыни, помидоры.

Осенью начинаются утренние заморозки. Понижение температур происходит неравномерно. В конце октября температура опускается ниже нуля, в ноябре замерзают реки.

В целом Домбаровский поссовет относится к зоне дефицитного увлажнения со среднегодовым количеством осадков 216-367 мм., возможное испарение превышает 600–800 мм., что является следствием влияния полупустынь и пустынь Прикаспийской низменности и Средней Азии. Среднегодовая температура воздуха на территории МО положительная и составляет +2,6оС. Среднегодовая температура поверхности почвы равна 4-6°С.

Климатические условия муниципального образования в отношении комфортности имеют как положительные, так и отрицательные черты. Краткость переходных сезонов – весны и осени, большая стабильность погодных условий, высокая длительность суммарного солнечного сияния относятся к благоприятным чертам климата. К негативным особенностям относятся низкие температуры зимой, создающие опасность обморожения и переохлаждения, повышенные сезонные и суточные перепады температур. Большая скорость ветра, с одной стороны, определяет запыленность населенных пунктов, иссушает почвы, с другой стороны, повышает самоочищение атмосферы от вредных примесей и способствует аэрации жилых массивов.

Геологическое строение и рельеф

Оренбургская область располагается на стыке двух крупных структурно-тектонических зон: Восточно-Европейской платформы и Уральской зоны складчатости. Район расположен в зоне Восточно-Уральского поднятия Складчатого Урала, тектоническое строение которого состоит из пород вулканического происхождения, характеризующееся крупными выходами глубинных магматических пород (гранитные массивы). Особенность геологического строения и рельеф муниципального образования были определены геологической историей формирования восточной складчатой части, которая начинается с формирования горных систем байкальской складчатости, длившейся около 1 млрд. лет и охватившей поздний протерозой, в результате чего сформировалась мощная толща пород, прорванных вулканическими и магматическими телами. Основные процессы формирования современного геологического строения  проходили в эпоху палеозоя, сопровождавшуюся вулканизмом, сменой континентальных и морских условий, интенсивных колебательных тектонических движений, что привело к образованию горных складок, и к началу мезозоя на востоке области уже возвышались сверкающие снежные вершины Уральских гор. В эпоху мезозоя произошло сглаживание поверхности гор в результате интенсивного размыва, что привело к образованию холмистой равнины. На территории Домбаровского района, в том числе Домбаровского поссовета  значительных тектонических процессов больше не происходило, и здесь с конца мезозоя по-прежнему существует холмистая равнина.

Основные ландшафтно-геологические структуры в пределах поселения имеют меридиональное простирание и сменяются с запада на восток.

Территория Домбаровского  поссовета относится к Восточно-Уральскому поднятию. По границе этого поднятия с Магнитогорским прогибом проходит Джарлинско-Домбаровский гребень – синклинорий, заполненный терригенными угленосными отложениями нижнего карбона. Рельеф — плоская возвышенная равнина с отметками до 392 м., скальные породы здесь повсеместно вскрываются по долинам рек и балкам.

Гидрография

Несмотря на сухой континентальный климат с недостаточным увлажнением, муниципальное образование Домбаровский поссовет имеет довольно обширную систему рек, озер и искусственных водоемов.

Вся территория муниципального образования  является водосбором реки Урал. Район целиком лежит в бассейне реки Орь и ее правого притока р. Камсак.

- Перечень и характеристика рек МО Домбаровский поссовет

| Название рек | Характеристика |
| --- | --- |
| р. Камсак | Длина – 31 км. |
| р. Кугутык | Длина - 31 км. |
| р. Ушкатты | Длина – 36 км. |
| р. Караганды | Длина – 18 км. |
| р. Аралча | Длина – 23 км. |
| р. Киимбай | Длина – 36 км. |
| р. Жарбутак | Длина – 22 км. |

Реки, расположенные на территории МО с низкими берегами и широкой поймой, заросшей кустарниками вдоль берегов и заливаемой во время весеннего паводка. Русло рек песчаное, извилистое, прерывистое, состоит из цепочки озеровидных плесов, узких быстрин и песчаных мелководий. Внешние границы поймы слабо выражены. Берега рек обрывистые. Характеризуется резко выраженным пиком весеннего половодья. По характеру распределения стока внутри года все реки относятся к типу с ярко выраженным весенним паводком. Слой среднемноголетнего весеннего стока на территории муниципального образования изменяется от 20 мм до 23 мм. Амплитуда колебаний уровня воды в период половодья сильно меняется. Высота подъема уровня составляет 1,5-4,5 м. Реки замерзают в начале декабря (к концу декабря толщина льда достигает 50-70 см.), вскрываются в начале апреля.

Пойменные озера немногочисленны и имеют разнообразные очертания, в том числе в виде вытянутых широких лиманов и водоемов округлой формы. Вокруг озер имеются широкие равнинные террасы, которые заполняются талыми водами.

- Перечень водохранилищ и прудов, подлежащих региональному государственному контролю в Оренбургской области

| № п/п | Наименование и месторасположение | Бассейн реки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пруд на балке Актас притока реки Караганды в 11 км. юго-восточнее пос. Караганда | Урал |
| 2 | Пруд на балке Сазды в 12 км. юго-западнее пос. Караганда | Урал |
| 3 | Пруд на балке Тасбулак в 4,5 км. юго-восточнее пос. Караганда | Урал |
| 4 | Водохранилище Ушкаттинское в 4 км. юго-восточнее райцентра Домбаровский | Урал |
| 5 | Водохранилище на балке Узынсай в 25 км южнее пос. Домбаровский | Урал |

На территории поссовета расположено крупное Ушкаттинское водохранилище. Год заполнения Ушкаттинского водохранилища – 1973. Длина – 4 км. Ширина – 0,6 км. Высота подъема воды при паводке – 2,5 м. Минимальный уровень - 1,5 м. Площадь водного зеркала – 2,8 км2. Полный объем: 10 млн. м3, полезный объем: 9,7 млн. м3. Назначение: водоснабжение, орошение.

Все водоемы на территории Домбаровского поссовета пригодны для рыбной ловли, что определяет их высокую посещаемость, особенно в осенне-летний период.

Растительность

Высокая сельскохозяйственная трансформация естественных ландшафтов привела к деградации растительного покрова и снижению биологического разнообразия.

На территории муниципального образования господствуют тёмно-каштановые почвы. Содержание гумуса в тёмно-каштановых почвах не превышает 3-5 %, а мощность гумусового горизонта – до 30-40 см. Почвенный профиль имеет коричневый оттенок, похожий на цвет каштанов. Почвы плотны, а структура их комковато-призмовидная.

Очень часто встречаются пятна солонцов и солончаков. У солонцов легко растворимые соли вымыты из верхнего гумусового горизонта почвы вниз. Под маломощным гумусовым слоем у солонцов образуется солонцовый горизонт. В сухом виде этот горизонт растрескивается на отдельные твёрдые столбики. Во влажном состоянии солонцовый горизонт набухает, становится вязким, как пластилин, и мыльным на ощупь. У солончаков, в отличие от солонцов, легко растворимые соли выходят на поверхность. Белый налёт солей резко выделяет солончаки среди степного разнотравья.

Территорию поселения покрывают типчаково-ковыльные степи. На низкотравных и разреженных типчаково-ковыльных степях преобладают ковыль Лессинга, ковыль Залесского, овсяница волжская (типчак). Разнотравье очень бедное. В нём выделяются сухолюбивые грудница шерстистая, полынь Лерха, коровяк фиолетовый, шалфей степной, вероника простёртая, гвоздика Андражиевского. Количество видов растений на гектар для типчаково-ковыльных степей около 20.

Широко развитые на территории холмы с высокой каменистостью заняты каменистыми степями, которые заметно отличаются от равнинных степей. Слабый слой почвы на каменистых вершинах и склонах сильно нагревается и иссушается. Число видов растений на 1 га каменистых степей – 15-40. Наиболее широко распространены горноколосник колючий, василёк русский, вероника колосистая, астрагалы.

Древесная растительность как таковая отсутствует, за исключением небольших участков по днищам балок и оврагов, пойм рек.

Общая площадь земель гослесфонда составляет 278 га (0,31 % земель муниципального образования). Леса приурочены, в основном, дерново-луговым почвам и довольно разнообразны по составу: встречаются осина ломкая, тополь серебристый, береза бородавчатая, ива.

По склонам долин, балок и оврагов, иногда на водоразделах встречаются небольшие пятна зарослей степных кустарников, в основном, чилиги, таволги, бобовника миндалевидного, спиреи, ракитника.

Животный мир

Современный животный мир, несмотря на коренные изменения среды обитания животных, в связи с заселением и освоением региона, сохранил черты, характерные для фаунистического комплекса степной зоны.

Основную часть разнообразия животного мира муниципального образования составляют виды, способные жить как в степях, так и в лесах.

Наиболее типичные обитатели пашней, пастбищ, огородов и окрестностей населённых пунктов – рыжеватый и малый суслики. В большинстве степных районов области устраивает свои колонии сурок-байбак. Норы этого зверька с характерными бугорками являются типичными для ландшафтов нетронутых целинных степей, ныне практически несохранившихся.

Самые многочисленные представители млекопитающих – грызуны семейств хомячковых и мышиных. Среди хомячковых типичные обитатели степных ландшафтов – хомячок Эверсманна, обыкновенный хомяк, обыкновенная полёвка, обыкновенная слепушонка, а из мышиных – полевая мышь, мышь-малютка.

Каменистые степи с зарослями кустарников населяет степная пищуха (стеноставка). На открытых ландшафтах степи можно встретить большого тушканчика.

Для территории Домбаровского поссовета характерны традиционные объекты охоты – заяц-беляк, лисица, корсак.

В муниципальном образовании водятся тетерева, стрепет, степная тиркушка, кречетка, белокрьшый и полевой жаворонки.

Из рептилий на территории муниципального образования преобладает гадюка степная, полоз узорчатый, ящерица прыткая, а также уж обыкновенный.

В водоемах обитают судак, лещ, язь, окунь, карась, сом, налим, жерех, щука, голавль, плотва.

Полезные ископаемые

Недра муниципального образования Домбаровский поссовет богаты следующими полезными ископаемыми: медно-колчеданные, медно-молибденовые и титановые руды, каолиновая глина, гранит.

Медно-колчеданные руды

Месторождение медно-колчеданных руд «Весеннее-Аралчинское» находится в 14 км. к югу от п. Домбаровский. Содержание меди от 0,2 до 23,9 %.

Медно-молибденовые руды

Мелкое месторождение медно-молибденовых руд «Восток» находится в 22 км. восточнее п. Домбаровский.

Гранит

Ушкаттинское месторождение гранитов расположено в 4 км. к юго-востоку от п. Домбаровский. Граниты пригодны для производства строительного щебня марок 600-800, 1000-1200.

Строительный камень, каолиновая глина

На территории поссовета имеются залежи каолиновых глин (Южно-Ушкаттинское месторождение).

Зоны с особыми условиями использования территории

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий, т.е. территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности:

-территории водоохранных и прибрежных зон;

-территории охранных зон объектов водоснабжения;

-территории санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов;

-территории зон охраны воздушных линий электропередач, сетей газоснабжения и связи;

-пограничная зона.

Границы указанных территорий и зон нанесены на карты в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и местными нормативными актами.

Придорожная полоса

В зависимости от категории автомобильной дороги ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

75 метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий.

50 метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий.

25 метров – для автомобильных дорог пятой категории.

Санитарно-защитные, охранные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

К зонам с особыми условиями использования территории относятся санитарно-защитные зоны предприятий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду. Санитарно-защитная зоны объектов, выявленные на территории поссовета, установлены в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Охранные зоны трубопроводного транспорта установлены в соответствии со СНиП 2.05.06.-85* «Магистральные трубопроводы».

- Размеры СЗЗ объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду

| № п/п | Объект | Класс опасности | Размер СЗЗ (м.) |
| --- | --- | --- | --- |
| - пос. Домбаровский |  |  |  |
| 1 | Скотомогильник | I | 1000 |
| 2 | Нефтебаза | II | 500 |
| 3 | Обогатительный комбинат | II | 500 |
| 4 | СТО | III | 300 |
| 5 | АЗС | IV | 100 |
| 6 | ХПП | IV | 100 |
| 7 | Поля фильтрации | IV | 100 |
| 8 | Кладбище (3) | V | 50 |
| 2. с. Курмансай |  |  |  |
| 1 | Кладбище | V | 50 |
| 3. пос. Прибрежный |  |  |  |
| 1 | Скотомогильник | I | 1000 |
| 4. пос. Караганда |  |  |  |
| 1 | МТМ | III | 300 |
| 2 | Кладбище | V | 50 |
| 5. с. Ушкатты |  |  |  |
| 1 | Скотомогильник | I | 1000 |
| 2 | Ферма овцеводческая (на 1200 голов) | III | 300 |
| 3 | Кладбище (2) | V | 50 |
| 6. с. Богоявленка |  |  |  |
| 1 | МТМ | III | 300 |
| 2 | Кладбище | V | 50 |
| 7. С. Зарево |  |  |  |
| - | - | - | - |
| 8. Ст. Разведка |  |  |  |
| - | - | - | - |

Водоохранные зоны водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ определяются размеры водоохранных зон для всех водных объектов муниципального образования.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м. для обратного или нулевого уклона, 40 м. для уклона до трех градусов и 50 м. для уклона три и более градуса.

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74–ФЗ установлены и нанесены на карты проекта генерального плана  следующие водоохранные зоны для рек и ручьев:

| Реки | Водоохранная зона, м. |
| --- | --- |
| р. Ушкота | 100 |
| р. Караганды | 100 |
| балка Суллы-Караганды | 100 |
| р. Кугутык | 100 |
| р. Аралча | 100 |
| балка Кашенсай | 100 |
| р. Киимбай | 100 |
| р. Жарбутак | 100 |
| р. Камсак | 200 |

Для озер и прудов водоохранная зона составляет 50 метров.

Охранные зоны объектов водоснабжения

На территории МО Домбаровский поссовет расположены скважины хозяйственно-питьевого водоснабжения с зонами охраны водоисточников 1 пояса (строгого режима) 30-50 метров.

Хозяйственно-питьевые водозаборы муниципального образования Домбаровский поссовет не имеют согласованных проектов ЗСО.

Устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. № 10.

Согласно Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 (от 01 июня 2002 г.) вокруг скважин питьевой воды нанесен I пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны в размере 50 м.; II и III пояса не нанесены, т.к. являются расчетными.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Основные мероприятия на территории ЗСО

1. Мероприятия по первому поясу:

-территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

-не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

-здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

-водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

-все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам:

-выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

-бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

-запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

-запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

-своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3. Мероприятия по второму поясу.

Кроме мероприятий, указанных по второму и третьему поясам, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

-не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного пользования и реконструкции;

-выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

В пределах санитарных разрывов водоводов не допускается располагать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Генеральным планом предложена разработка проектов зон санитарной охраны 2 и 3 пояса источников водоснабжения отдельными проектами по населенным пунктам муниципального образования Домбаровский поссовет.

Охранные зоны объектов электроснабжения

Охранные зоны объектов электроснабжения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон").

На картах-схемах генерального плана отображены охранные зоны высоковольтных линий электропередач, в соответствии с «Правилами  установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства», от 24 февраля 2009 г. № 160, в размере:

ВЛ 110 кВ – 20 м

ВЛ 35 кВ - 15 м.

ВЛ 10 кВ - 10 м.

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклонённом их положении.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Охранные зоны объектов газоснабжения

Охранные зоны от объектов газоснабжения устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей".

Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.

По территории муниципального образования Домбаровский поссовет проходит межпоселковый газопровод, обеспечивающий газом потребителей через ГРП (ШРП)

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

- вокруг отдельно стоящих- в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м. с каждой стороны газопровода;

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Охранная зона магистральных газопроводов 150 метров, магистральных трубопроводов для транспортирования нефти -  75-100 метров в зависимости от диаметра труб (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого   рода действия, могущие нарушить нормальную  эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать,  засыпать  и  ломать  опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи,  ограждений узлов линейной арматуры,  станций катодной  и  дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств,  открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать  берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,  земляные и иные сооружения  (устройства), предохраняющие трубопроводы  от  разрушения,  а  прилегающую  территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

д) разводить огонь и размещать какие-либо открытые  или  закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов  без  письменного  разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать  деревья  и  кустарники  всех  видов,  складировать корма,  удобрения,  материалы,  сено и солому,  располагать  коновязи, содержать скот,  выделять рыбопромысловые участки,  производить добычу рыбы,  а  также  водных  животных  и  растений,  устраивать   водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать  проезды  и  переезды  через  трассы  трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта,  тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить    мелиоративные    земляные   работы,   сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить   всякого   рода  открытые  и  подземные,  горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.92 г. № 9 охранные зоны устанавливаются вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м. от оси трубопровода с каждой стороны. Охранная зона от газораспределительных станций устанавливается в размере 100 м. от границ территорий во все стороны.

Пограничная зона

Пределы пограничной зоны на территории Оренбургской области установлены приказом ФСБ России от 02.06.2006 г., № 248 «О пределах пограничной зоны на территории Оренбургской области (с изменениями от 6 апреля 2007 г.)».

Правила пограничного режима в пограничной установлены приказом ФСБ РФ от 28 сентября 2006 г. N 452 "Об утверждении Правил пограничного режима".

Территории объектов культурного наследия

В настоящее время границы территорий объектов культурного наследия и границы зон охраны объектов культурного наследия не определены и должны быть установлены органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. До определения границ земель объектов культурного наследия и разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах данных зон все виды проектных, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на землях, примыкающих к объектам культурного наследия, градостроительная документация по размещению объектов капитального строительства, подлежат согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия Оренбургской области. В целях сохранения памятников археологии от разрушения в ходе хозяйственной деятельности в соответствии со статьями 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению являются объектами историко-культурной экспертизы».

Территория поселения обладает богатейшим археологическим наследием. Археологами и краеведами выявлены памятники истории и культуры, подавляющая часть - курганы и могильники.

На территории муниципального образования Домбаровский поссовет находится 31 памятник археологии, являющиеся объектами культурного наследия.

- Список объектов археологического наследия муниципального образования Домбаровского поссовета Домбаровского района

| № п/п | Название памятника | Местоположение | Датировка | Документ о принятии на государственную охрану или внесении в список выявленных объектов | Значение регионального-Р, федерального-Ф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Могильник Караганда I | п. Караганда, в 4,2 км. к северо-востоку от поселка, в 10,8 км. к западу от с. Ушкатты | р.ж.в. | Приказ Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области от 09.04.2013 № 87 | Р |
|  | Могильник Караганда II | п. Караганда, в восточной части поселка на ул. Молодежная | эпоха бронзы-средневековье | Приказ Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области от 09.04.2013 № 87 | Р |
|  | Могильник Караганда III | п. Караганда, в 1,2 км. к юго-востоку от поселка | эпоха бронзы-средневековье | Приказ Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области от 09.04.2013 № 87 | Р |
|  | Могильник Караганда IV | п. Караганда, в 0,4 км. к востоку от поселка | эпоха бронзы-средневековье | Приказ Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области от 09.04.2013 № 87 | Р |
|  | Курганный могильник 1 Ушкаттинский | п. Караганда, в 4,5 км. к западу от поселка | неизвестна | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС | ф |
|  | Курганный могильник 2 Ушкаттинский | п. Караганда, в 1,6 км. к юго-востоку от поселка | неизвестна | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС | Ф |
|  | Курганный могильник 3 Ушкаттинский | п. Караганда, в 4 км. к востоку от поселка | неизвестна | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС | ф |
|  | Курганный могильник 4 Ушкаттинский | п. Караганда, в 6,2 км. к востоку от поселка | неизвестна | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС | ф |
|  | Курганный могильник 5 Ушкаттинский | с. Ушкатты, в 3,6 км. к юго-западу от села | неизвестна | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС | ф |
|  | Могильник Аралча I | п. Прибрежный, в 8,2 км. к юго-юго-западу от поселка | средневековье | Приказ Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области от 09.04.2013 № 87 | р |
|  | Поселение Аралча | аул Кошенсай, в 3 км. к северу от аула, в 4,5 км. к западу от зимовки Жумай | эпоха камня-бронзы | приказ министерства культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области № 285 от 10.11.2010 г. (состоит на охране с 2009 г. – приказ № 288 от 17.07.2009 г.) | р |
|  | Курганный могильник 1 | п. Прибрежный, в 4 км. к востоку от поселка | неизвестна | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС | р |
|  | Курганный могильник 2 | п. Прибрежный, в 4,3 км. к востоку-юго-востоку от поселка | неизвестна | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС | р |
|  | Курганный могильник 3 | п. Прибрежный, в 7 км. к юго-востоку от поселка | неизвестна | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС | р |
|  | Курганный могильник 4 | п. Прибрежный, в 1,8 км. к западу от поселка | неизвестна | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС | р |
|  | Курганный могильник 5 | п. Прибрежный, в 4,5 км. к югу от поселка | неизвестна | приказ министерства культуры, общественных и внешних связей Оренбургской области № 285 от 10.11.2010 г. (состоит на охране с 2007 г. – приказ № 250 от 19.07.2007 г.) | р |
|  | Местонахождение кремния и керамики | п. Прибрежный, в 5,8 км. к юго-юго-западу от поселка, в пойме левого берега р. Аралша | неизвестна | Приказ Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области от 09.04.2013 № 87 | р |
|  | Одиночный курган 1 | с.Зарево, в 6 км к северо-востоку от села | неизвестна | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС | р |
|  | Одиночный курган «Киембай» | с.Зарево, в 3,5 км к северо-востоку от села | неизвестна | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС | р |
|  | Курганный могильник 1 | с.Зарево, в 6,4 км к северо-западу от села | неизвестна | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС | р |
|  | Курганный могильник 2 | с.Зарево, в 1,3 км к югу от села | неизвестна | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС | р |
|  | Одиночный курган 2 | с.Зарево, в 1,4 км к западу от села | неизвестна | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС | р |
|  | Курганный могильник 3 | с.Зарево, в 3 км к юго-западу от села | неизвестна | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС | р |
|  | Поселение 1 | с.Зарево, в 4,2 км к юго-западу от села | эпоха поздней бронзы | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС | р |
|  | Поселение 2 | с.Зарево, в 2,8 км к юго-западу от села | эпоха поздней бронзы | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21-ПЗС | р |
|  | Могильник Ушкатта I у фермы № 9 | с. Ушкатты, в 8,4 км к юго-западу от села, в 9,2 км к востоку от п. Караганда | неизвестна | Приказ министра культуры и внешних связей Оренбургской области от 09.04.2013№87 | Р |
|  | Могильник Ушкатта II у фермы № 9 | с. Ушкатты, в 9,4 км к юго-западу от села, в 8,7 км к востоку от п. Караганда | неизвестна | Приказ министра культуры и внешних связей Оренбургской области от 09.04.2013№87 | Р |
|  | Могильник Ушкатта III у фермы № 9 | с. Ушкатты, в 8,9 км к юго-западу от села, в 9,7 км к востоку от п. Караганда | неизвестна | Приказ министра культуры и внешних связей Оренбургской области от 09.04.2013№87 | Р |
|  | Поселение Ушкаттинское I левобережное у фермы № 9 | с. Ушкатты, в 8,4 км к юго-западу от села, в 9,5 км к востоку от п. Караганда, на левом берегу безымянного сая, в 40 м от русла и в 220 м от места его впадения в р. Ушкатты | неизвестна | Приказ министра культуры и внешних связей Оренбургской области от 09.04.2013№87 | Р |
|  | Поселение Ушкаттинское II левобережное у фермы № 9 | с. Ушкатты, в 8,5 км к юго-западу от села, в 9,1 км к востоку от п. Караганда | неизвестна | Приказ министра культуры и внешних связей Оренбургской области от 09.04.2013№87 | Р |
|  | Курганный могильник 4 1 курган и 10 каменных колец | Оренбургская область Домбаровский район с. Зарево, в 4 км к ЮЗ от села | неизвестна | Постановление Законодательного Собрания Оренбургской области от 06.10.1998 г. № 118/21 | Ф |

В настоящее время памятники археологии не имеют проектов зон охраны объектов археологического наследия.

Схемой территориального планирования Оренбургской области на расчётный срок в Домбаровском районе запланированы инвентаризация, мониторинг и составление точных карт, разработка проектов зон охраны объектов археологического наследия.

- Относительно объектов культурного наследия на территории муниципального образования Домбаровский поссовет необходимо проведение следующих мероприятий:

- разработать проекты зон охраны объектов культурного наследия с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градостроительными регламентами в границах таких зон;

- при разработке градостроительной документации территории муниципального образования Домбаровский поссовет, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

- оформление землеустроительной документации для постановки участков, на которых расположены объекты культурного наследия, на кадастровый учет.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории – участки земной поверхности, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны, относящиеся к объектам общенационального достояния.

По данным Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области (письмо от 10.07.2013 г., № Вб-12-10/8858) на территории муниципального образования Домбаровский поссовет в настоящее время имеется 4 особо охраняемые природные территории регионального (областного значения), утвержденные распоряжением администрации Оренбургской области от 21.05.1998 г. № 505-р «О памятниках природы Оренбургской области».

Перечень памятников природы областного значения и их основные характеристики приведены в следующей таблице.

- Памятники природы областного значения МО Домбаровский поссовет

| № п/п | Вид объекта | Наименование | Местоположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | памятник природы | Урочище Сазды | в 13,5 км. к югу от пос. Караганда, в верховьях балки Сазды | ландшафтно-исторический, площадь – 103,0 га. |
| 2 | памятник природы | Ушкаттинский яр и рудник | правобережье р. Ушкатты в 7 км. выше пос. Караганда | геолого-горнотехнический и археологический, площадь – 83,0 га. |
| 3 | памятник природы | Богоявленский обрыв | правобережный обрыв над р. Джарбутак на северной окраине с. Богоявленка | площадь –9 га |
| 4 | памятник природы | Джарбутакский охристый обрыв | в 6,5 км ниже с. Богоявленка по р. Джарбутак | площадь – 1,5га |

Почти все памятники природы муниципального образования связаны с долинно-речной сетью. Долины рек либо сами вскрывают и подмывают уникальные геологические обнажения, образуя удивительные скульптуры и формы рельефа, либо, встретив на пути необычные природные объекты, подчеркивают их своеобразие.

Богоявленский обрыв

Нормативно-правовая база функционирования (номер, дата, название нормативно-правового акта, которым учрежден памятник природы областного значения (далее – памятник природы) – распоряжение главы администрации Оренбургской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О памятниках природы Оренбургской области», постановление Правительства Оренбургской области №121-п от 25 февраля 2015 года

«О памятниках природы областного значения Оренбургской области».

Местонахождение - муниципальное образование Домбаровский район, муниципальное образование Заринский сельский совет, правобережный обрыв над р.Джарбутак на северной окраине с.Богоявленка.

Площадь памятника природы - 9,0 га

Охранная зона (наличие/отсутствие) - отсутствует

Описание и природная характеристика - геологический памятник природы.

Удивительно красочный памятник природы. В обрыве обнажаются пестроцветные гидрослюдисто-каолиновые мезозойские коры выветривания по слюдистым сланцам нижнего рифея. В низах обрыва – фрагменты слабо измененных сланцев (часть типового разреза бывшей богоявленской свиты докембрия, выделенной А.А.Петренко в 1949 году). В окраске кор выветривания обнажен преобладают сиреневые, охристые и желтоватые тона. Наиболее свежий разрез кор выветривания не в самом обрыве, а в небольшом, рассекающем обрыв, овражке. В составе кристаллических сланцев преобладающими минералами являются мусковит и кварц, в меньшей степени – полевой шпат и биотит.

Объект имеет высокое научное (петрографическое, стратиграфическое) значение.

Джарбутакский охристый обрыв

Нормативно-правовая база функционирования (номер, дата, название нормативно-правового акта, которым учрежден памятник природы областного значения (далее – памятник природы) – распоряжение главы администрации Оренбургской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О памятниках природы Оренбургской области», постановление Правительства Оренбургской области №121-п от 25 февраля 2015 года «О памятниках природы областного значения Оренбургской области».

Местонахождение - муниципальное образование Домбаровский район, муниципальное образование  Заринский сельский совет, в 6,5 км ниже с.Богоявленка по р.Джарбутак.

Площадь памятника природы - 1,5 га

Охранная зона (наличие/отсутствие) - отсутствует

Описание и природная характеристика - геологический памятник природы.

В небольшом вскрытом в обрыве разрезе мощностью около 3 м прослеживается (снизу вверх) переход слабо выветрелых полимиктовых песчаников нижнего карбона в охристые лимонитово-глинистые коры выветривания.

Памятник представляет собой редкий для региона образец мезозойских кор выветривания по терригенным осадочным породам.

Урочище Сазды

Нормативно-правовая база функционирования (номер, дата, название нормативно-правового акта, которым учрежден памятник природы областного значения (далее – памятник природы) – распоряжение главы администрации Оренбургской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О памятниках природы Оренбургской области», постановление Правительства Оренбургской области №121-п от 25 февраля 2015 года «О памятниках природы областного значения Оренбургской области».

Местонахождение - в 14,5 км к юго-востоку от с. Караганда, в верховьях балки Сазды

Площадь памятника природы - 103 га.

Охранная зона (наличие/отсутствие) – отсутствует

Описание и природная характеристика - Памятник представляет собой сложное урочище в верховьях балки Сазды. Урочище включает в себя заросли степных кустарников по склону и днищу балки, участки глинистых такыров с грязевыми вулканчиками (гидролокалитами), участки южно-степной и полупустынной растительности. Размеры их – от 30 до 150 см., редко крупнее, а высота – 20-40 см. Поражает разнообразие форм: куполообразные, подковообразные, треугольные и многие другие. Вулканчики действуют весной – это результат мерзлотного пучения, связанного как с особыми свойствами грунтов, так и с характером их обводненности.

Ориентиром этого удивительного урочища служит Бай – Могила – памятник глиняного зодчества в виде надмогильного купола – юрты высотой около 4 м.

Ушкатинский яр и рудник

Нормативно-правовая база функционирования (номер, дата, название нормативно-правового акта, которым учрежден памятник природы областного значения (далее – памятник природы) – распоряжение главы администрации Оренбургской области от 21 мая 1998 г. № 505-р «О памятниках природы Оренбургской области», постановление Правительства Оренбургской области №121-п от 25 февраля 2015 года «О памятниках природы областного значения Оренбургской области».

Местонахождение - правобережье р. Ушкаты в 7 км северо-восточнее с. Караганда

Площадь памятника природы - 83 га.

Охранная зона (наличие/отсутствие) – отсутствует

Описание и природная характеристика -Медная руда вскрыта шурфами и канавами советского периода и древним карьером. Возле карьера археологами были обнаружены каменный пест, каменный молот и обломки, плавильных горшков, что позволяет отнести начало горных работ на месторождении к бронзовому веку. В отвалах горных выработок орудененные породы представлены серпентинитами с прожилками и налетами малахита. На глубине бурением вскрыто сульфидное оруденение в амфиболизированных пироксенитах. Руда размещается в интрузии пироксенитов около западного контакта интрузии с девонскими диабазовыми порфиритами. На поверхности пироксениты превращены в серпентиниты. В правобережном обрыве над с. Ушкатты обнажены породы рудной зоны – серпентиниты, прорванные дайками габбро.

В границах каждой ООПТ установлен свой режим, необходимый для сохранения памятника природы и ограничения хозяйственной деятельности на его территории:

- уничтожать информативные выходы горных пород и форм рельефа (их сработку, засыпку породами вскрыши, строительным и другим мусором);

- проводить несанкционированные горные работы;

- гидротехническое вмешательство;

- повреждение форм рельефа и геологических обнажений;

- распашка территории.

Земли муниципального образования. Территориальные ресурсы

Территория муниципального образования

В соответствии с техническим заданием, границами разработки генерального плана являются границы вновь образованного муниципального образования Домбаровский поссовет, установленные в соответствии с Законом Оренбургской области «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Домбаровский район Оренбургской области» от 16.02.2005 г. № 1644.

Площадь МО Домбаровский поссовет составляет 158483 га.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения – 150126 га.

Площадь земель гослесфонда –2436 га.

Площадь земель особо охраняемых природных территорий -197  га.

Площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения      –3458 га.

Площадь земель населенных пунктов –2266га.

Ресурсы и направление развития

- Административно-хозяйственным центром является поселок – пос. Домбаровский (районный центр), в 384 км от областного центра – г. Оренбург, в 109 км. от г. Орска (имеется железнодорожное сообщение с Орском, Оренбургом и Ясненским городским округом и п. Светлый);

- Особенностью экономико-географического положения муниципального образования Домбаровский поссовет является его приграничное положение;

- Муниципальное образование Домбаровский поссовет относится к восточной сельскохозяйственной зоне Оренбургской области, где возделываются в основном зерновые культур, развито мясомолочное скотоводство;

- Добыча полезных ископаемых, как на территории Домбаровского поссовета стимулирует развитие в пос. Домбаровский промышленности, электроэнергетики и транспортной инфраструктуры.

- Наличие значимых автомобильных направлений, формирующих главные планировочные оси, важные для экономического развития области: автомобильная дорога регионального значения Орск-Домбаровка-Светлый;

- Поселение входит в Восточную строительную зону, которая характеризуется развитой крупной промышленностью строительных материалов;

- Основная роль во внешних связях принадлежит автомобильному транспорту, имеющему перспективу дальнейшего развития;

- Исходя из благоприятных транспортных и природно-климатических условий, а также наличие развивающихся сельскохозяйственных предприятий на территории МО Домбаровский поссовет, в поселении имеется большой потенциал для развития сельского хозяйства;

- Активное участие в приоритетных национальных проектах: “Образование”, “Здравоохранение”, “Развитие АПК”, а также в областных программах по развитию муниципального образования.

Социально-экономическая ситуация

Основные ресурсы и направление развития

Перспективы развития МО Домбаровский поссовет связаны с агропромышленным комплексом, растениеводством и мясомолочным животноводством.

Восстановление сельскохозяйственных предприятий позволит:

- увеличить объемы сельскохозяйственного производства;

- задействовать неиспользуемые сельскохозяйственные угодья (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли) с целью обеспечения устойчивых темпов экономического роста;

- повысить уровень оплаты труда в сельском хозяйстве, снизить отток специалистов и молодых кадров.

Согласно СТП Домбаровского района развитие агропромышленного комплекса необходимо осуществлять по следующим направлениям:

Растениеводство:

-в МО существует возможность увеличения посевных площадей или перевод их в кормовые угодья, за счет неиспользуемой пашни;

-защита почв от эрозии. По предотвращению ветровой эрозии необходимо организовать охрану от пыльных бурь и иссушения почвы путем посадки лесных полос;

-повышение производительности труда в отрасли за счет обновления сельхозтехники;

-рост урожайности за счет внедрения в производство новых высокоурожайных перспективных сортов высеваемых культур;

-повышение плодородия почв, урожайности и качества получаемой продукции за счет внесения оптимальных норм органоминеральных удобрений.

-внедрения энерго-, ресурсосберегающих технологий производства сельскохозяйственных культур.

Животноводство:

-в МО существует возможность увеличения поголовья скота;

-увеличение производства животноводческой продукции за счет улучшения кормовой базы;

-повышение продуктивности скота на основе совершенствования племенной работы;

-внедрение прогрессивных энергосберегающих технологий содержания скота.

Добыча полезных ископаемых

В промышленности муниципального образования главной отраслью является добыча строительных материалов на базе местных ресурсов.

На территории муниципального образования Домбаровский поссовет ОАО «Ормет» осуществляет добычу медно-колчеданных руд. Месторождение медно-колчеданных руд «Весеннее-Аралчинское» находится в 14 км к югу от пос. Домбаровский. Содержание меди от 0,2 до 23,9 %.

Таким образом, основу экономического потенциала муниципального образования Домбаровский поссовет составляют предприятия промышленности, сельского хозяйства и малого предпринимательства. Развитие данных предприятий создает реальную возможность обеспечения экономической стабильности Домбаровского поссовета. Для достижения этой цели необходимо повышение конкурентоспособности производимой продукции на внутреннем и внешнем рынках за счет внедрения новых высокотехнологичных, ресурсосберегающих производств, что, в свою очередь, с позиции формирования высокоэффективной экономики, обеспечит занятость и социальную защиту населения, рост доходов местного сообщества, создаст действенный трудовой мотивационный механизм.

Туристско-рекреационный потенциал

Согласно СТП Оренбургской области Домбаровский район и в том числе Домбаровский поссовет относится к районам с «низкой» привлекательностью ООПТ в качестве природных объектов для развития рекреации и вовлечения в экономическое развитие территории.

У основной массы приезжающих в Домбаровский поссовет цель поездки - посещение знакомых, родных и родственников и у незначительного количества людей цель поездки – деловые и профессиональные цели.

Лидирующими странами по прибытию граждан в муниципальное образование являются – Казахстан, Узбекистан, Германия.

Факторы, способствующие развитию рекреации в Домбаровском поссовете:

- наличие лесных ресурсов;

- наличие живописной поймы рек;

- наличие водоемов, расположенных вблизи населённых пунктов для отдыха выходного дня, для водного туризма и любительского лова. Они носят характер преимущественно летнего отдыха и используются, как правило, местным населением;

- хорошая транспортная доступность;

- наличие памятников археологии;

- наличие особо охраняемых природных территорий

Наличие   в   поссовете разнообразных   отраслей   сельского   хозяйства   дает возможность развитию агротуризма - отдыху на деревенских просторах, когда туристы проживают в сдаваемых местным населением домах. Образ жизни спокойный, размеренный, в согласии с природой, туристы участвуют в этой «традиционной жизни».

Понятие «агротуризм» или «сельский туризм» включает в себя, помимо наличия сельской местности, виды деятельности, связанные с сельскими предприятиями, возможность участия в жизни и деятельности местного населения, контакт с сельским населением, традиционной, органичной среде образ жизни. При этом достаточно высокий процент доходов от туризма идёт сельскому сообществу.

Сельский туризм включает также в себя знакомство с памятниками культуры, экологическими достопримечательностями, парками, приключения («реалити шоу»). Это также включает деревенское жильё, каникулы на фермах в сочетании с праздниками, пикниками (деревенская еда, верховая езда и прочие) и сельскохозяйственными работами (уборка урожая, работа на фермах и прочие).

Система рекреации муниципального образования получает развитие в виде организации мест отдыха преимущественно местного значения: летний отдых, рыбалка, водный, познавательный туризм, охота и т.д.

Согласно Схемы территориального планирования Домбаровского района предлагается строительство следующие объекты инфраструктуры туризма:

-функционирует детский оздоровительный лагерь «СОКОЛ»

Демографическая ситуация. Прогноз численности населения

Демографическая ситуация является важнейшим элементом развития территории. Основными ее показателями являются: динамика численности населения, половая и возрастная структура, продолжительность жизни, естественное и механическое движение.

Численность населения муниципального образования Домбаровский поссовет на 2024 год-7693чел.

С 2021 года население с 8595человек убавилось на 902 человека (с учетом объединения с Заринским сельсоветом). Рост численности населения возможен при определенных условиях, к которым относятся и улучшение качества жизни, и социально-экономическая политика, направленная на поддержание семьи, укрепление здоровья населения, успешная политика занятости населения, а именно создание новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций поссовета.

Жилищный фонд муниципального образования Домбаровский поссовет состоит из 54 многоэтажных жилых дома на 1109 квартир, 483 домов блокированной застройки на 1171 квартир и 1445 индивидуальных жилых домов.

Генеральным планом предполагается следующие мероприятия:

1.Полная ликвидация существующего аварийного и ветхого жилья.

2.Для оценки реального состояния жилищного фонда – регулярное проведение его технического аудита.

3.Проведение ревизии и составление единого реестра пустующих (заброшенных) домов.

4.Увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры, развитие финансово-кредитных институтов и механизмов.

5.Приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества.

6.Обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом и социальными стандартами.

7.Сохранение и обновление жилищного фонда.

Объекты различного назначения. Проблемы и направления развития

Социальная инфраструктура

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Основная цель развития сферы услуг – повышение комфортности среды проживания населения в поселениях различной величины за счет обеспечения достаточных по объему и комплексному обслуживанию объектов, предоставляющих разнообразные услуги.

Развитие социальной инфраструктуры предусматривается в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области.

Ниже представлены сведения об учреждениях культурно-бытового обслуживания поселения в соответствии с данными, предоставленными администрацией поселения.

На территории МО Домбаровский поссовет размещено 6 основных общеобразовательных школ.

Преимущества:

- Наличие образовательных учреждений в крупных населенных пунктах поссовета;

- Соответствие санитарно-гигиеническим нормам общеобразовательные учреждения;

- Высокий образовательный ценз учителей в общеобразовательных учреждениях МО;

- Участие в реализации национального проекта «Образование», реализация муниципальных целевых программ;

Недостатки:

- Низкий процент загруженности образовательных учреждений;

- Низкий процент загруженности дошкольных учреждений

- Дефицит педагогических кадров

Выводы:

Проектом предполагается развитие системы образования с учетом реализации приоритетного национального проекта «Образование».

Дополнительное образование

- Сведения об учреждениях дополнительного (внешкольного) образования МО Домбаровский поссовет

| Наименование и местонахождение учреждения | Проектная мощность, мест | Фактически занимается, чел. | Загруженность, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Детский центр «Радуга», пос. Домбаровский, ул. 40 лет Октября, 18 | 170 | 300 | 177% |
| Детско-юношеская спортивная школа, пос. Домбаровский, ул. 40 лет Октября, 20 | 300 | 504 | 168% |
| ФОК, пос. Домбаровский, ул. Осипенко, 16б | 1789 | 1200 | 67% |
| Школа искусств, пос. Домбаровский, ул. Осипенко, 16 | 80 | 79 | 99 |

Культурно-просветительные учреждения

Сфера культурно-досуговой деятельности является одним из важнейших социальных факторов, определяющих качество жизни населения. Развитие этой сферы обеспечивает не только удовлетворение культурных запросов, но и формирование их – одно из средств уменьшения оттока молодежи.

Потребности в сфере культуры и досуга определяются возрастом, семейным положением, уровнем образования, исторически сложившимися национальными традициями и жизненным укладом.

- Объекты культуры

| Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Кол-во | Мощность (мест) |  | Единица измерения | Год ввода/ рекон струкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | факт | общая площадь/ ед. хранения |  |
| пос. Домбаровский ул. Осипенко, 16 | Центральный Дом культуры | 1 | 456 | 5198 | общая площадь 2718 кв.м. | 1976/ 2024 |
| пос. Домбаровский ул. Осипенко, 1б | Районная библиотека | 1 | 3050 | 2990 | единиц хранения 24430 | 1976/ 2015 |
| пос. Домбаровский ул. Осипенко, 1б | Центральная детская библиотека | 1 | 1246 | 1200 | единиц хранения 21150 | 1976/ 2015 |
| пос. Прибрежный, ул. Совхозная 9а | Сельский Дом культуры | 1 | 70 | 55 | Общая площадь - 358 кв.м. | 1964/ 2008 |
|  | Библиотека | 1 | 108 | 94 | общая площадь – 37,5 кв.м./ единиц хранения - 6861 | 1964/ 2008 |
| пос. Караганда, ул. Конторская д.5 | Сельский клуб | 1 | 60 | 25 | общая площадь – 96,1 кв.м | 1965 |
|  | Библиотека | 1 | 56 | 48 | общая площадь – 20 кв.м./ единиц хранения -4751 | 1965 |
| с. Курмансай, ул. Молодежная, д. 1а | Сельский клуб | 1 | 60 | 35 | Общая площадь - 109,7 кв.м. | 1962 |
|  | Библиотека | 1 | 65 | 61 | общая площадь – 48 кв.м./ единиц хранения -5210 | 1962 |
| с. Богоявленка, ул. Молодежная, д. 36 | Сельский клуб | 1 | 40 | 20 | общая площадь 166,7 кв.м. | 1979 |
|  | Библиотека | 1 | 101 | 93 | Общая площадь - 41,8 кв.м. / единиц хранения -1780 | 1979 |

Преимущества:

- Наличие объектов культуры в крупных населенных пунктах муниципального образования;

- Наличие библиотек в крупных населенных пунктах муниципального образования;

- В поселении проводятся множество культурно-массовых мероприятий;

- Большая доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях;

- Реализация областной целевой программы «Культура Оренбуржья».

Недостатки:

1) Большой процент износа библиотечного фонда;

2) Небольшой охват населения библиотечным обслуживанием;

3) Ветхость объектов культуры;

4) Низкая материально-техническая база учреждений культуры;

5) Высокий процент износа зданий сельских клубов.

Спортивные учреждения

Физическая культура и спорт - это один из видов человеческой деятельности, направленной на физическое совершенствование как населения в целом, так и каждого отдельного человека, деятельности, оказывающей оздоровительное, воспитательное, политическое и социально-экономическое воздействие на общественное развитие человечества.

На территории муниципального образования  проводятся соревнования, турниры, первенства среди команд коллективов физкультуры и школ района, спортивные мероприятия как районного, так и областного масштаба.

На территории поссовета действуют следующие объекты физической культуры и спорта:

- Данные по обеспеченности учреждениями физической культуры муниципального образования  Домбаровский поссовет

| Наименова ние населенного пункта | Наименова ние объекта | Кол-во | Мощн (мест) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | факт |
| пос. Домбаровский | ДЮСШ | 1 | 300 | 504 |
| пос. Домбаровский | ФОК «КОЛОС» | 1 | 1789 | 1200 |
| пос. Домбаровский | Конно-спортивная база | 1 | 20 | 20 |
| пос. Прибрежный | спортивный зал | 1 | 40 | 35 |
| пос. Курмансай | спортивный зал | 1 | 20 | 11 |
| с. Богоявленка | Спортивный зал | 1 | 20 | 8 |

На территории муниципального образования проводится активная работа в целях создания условий для развития массовой физической культуры и спорта, формирования у населения навыков здорового образа жизни.

В поселении проводятся военно-спортивная игра «Зарница», футбольные турниры, чемпионаты и первенства по видам спорта – волейбол, футбол, вольная борьба и другие.

Перспективное строительство объектов физической культуры не планируется, объекты, находящиеся в стадии реконструкции не имеются.

Преимущества:

- В поселении проводятся различные спортивные мероприятия и соревнования;

- Наличие объектов физической культуры в крупных населенных пунктах муниципального образования.

Выводы:

Согласно Схемы территориального планирования Домбаровского района для развития  сфере физической культуры и спорта предлагается:

- Укрепление и развитие материально-технической базы объектов физической культуры и спорта.

- Формирование у населения, особенно у детей и подростков, устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом и навыков здорового образа жизни, повышения уровня образованности в области физической культуры и спорта и здорового образа жизни.

- Организация в каждом населенном пункте общедоступного спортивного ядра.

Учреждения здравоохранения

Работа в системе здравоохранения направлена на сохранение и повышение доступности и качества медицинской помощи населению.

Обеспечение населения качественными услугами в области здравоохранения – одна из главнейших задач, стоящая перед органами управления.

- Медицинские учреждения МО Домбаровский  поссовет

| Наименование населенного пункта | Наименование объекта, площадь | Кол-во | Мощность (мест) |  | Год ввода/ реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | факт |  |
| пос. Домбаровский, ул.Ленина, 110 | Районная больница | 1 | 151 коек | - | - |
| пос. Домбаровский, ул. Володарского, 7 | Районная поликлиника | 1 | 185 посещений в смену | 120 посещений в смену | - |
| пос.Домбаровский, ул.Осипенко, 55 а | Поликлиника противотуберкулезного диспансер | 1 | 20 посещений в смену | 10 посещений в смену | - |
| пос. Прибрежный, ул. Совхозная, д. 9 | ФАП – 35,5 кв.м. | 1 | 4 | 4 | 1987 |
| пос. Караганда, ул. Набережная, д. 2 | ФАП – 40,2 кв.м. | 1 | 4 | 4 | 1972 |
| с. Курмансай, пер. Торговый, 8а | Фельдшерско-акушерский пункт | 1 | 4,8 посещений в смену | - | - |
| С. Богоявленка, ул. Молодежная, д.36, | Нежилое помещение, расположенное на втором этаже нежилого двухэтажного административного здания (назначение: нежилое, 2-этажное, общей площадью 608,5 кв. м, инв.№ 3473/8 гн, лит.Е). | 1 | - | - | - |

Во всех населенных пунктах муниципального образования функционируют ФАП. Процент загруженности объектов здравоохранения составляет 100 %. Помещения ФАП требуют капитального ремонта, степень износа составляет от 60 до 90 %.

Перспективное строительство объектов здравоохранения на территории МО Домбаровский поссовет не планируется.

Преимущества:

- Проводятся работы по улучшению в сфере здравоохранения;

- Наличие объектов здравоохранения во всех населенных пунктах поссовета;

- Реализация национального проекта “Здоровье”, а также областных целевых программ;

Недостатки:

- Здания ФАПов находятся в неудовлетворительном состоянии;

- Низкая материально-техническая база учреждений здравоохранения;

- Помещения ФАП требует капитального ремонта, степень износа зданий составляет от 60 до 90 %.

4) Низкая  укомплектованность медицинским персоналом.

Выводы:

Проектом предполагается развитие системы здравоохранения с учетом реализации приоритетного национального проекта «Здоровье».

Процент загруженности объектов здравоохранения составляет 100 %, при планируемом росте населения на расчетный срок учреждений здравоохранения будет недостаточно.

Согласно Схемы территориального планирования Домбаровского района предлагается:

-обновление и пополнение материально-технической базы учреждений здравоохранения.

Кладбища

На территории муниципального образования Домбаровский поссовет расположено 15 кладбищ.

- Информация по кладбищам в муниципальном образовании Домбаровский поссовет

| № п/п | Местонахождение, адрес | Площадь |
| --- | --- | --- |
| 1. | кладбище в южной части пос. Домбаровский | 1,4 га |
| 2. | кладбище в южной части пос. Домбаровский | 0,7 га |
| 3. | кладбище в северо-восточной части пос. Домбаровский | 2,9 га |
| 4. | кладбище в центральной части пос. Домбаровский | 9,9 га |
| 5. | кладбище в 2 км. юго-восточнее с. Курмансай | 2,8 га |
| 6. | кладбище в юго-западной части с. Курмансай | 1,3 га |
| 7. | кладбище в 400 м. восточнее пос. Караганда | 2,6 га |
| 8. | кладбище в 2 км. восточнее пос. Караганда | 0,5 га |
| 9. | кладбище на окраине с. Ушкатты в юго-восточном направлении | 0,2 га |
| 10. | кладбище на окраине с. Ушкатты в северном направлении | 0,2 га |
| 11. | Кладбище в 4 км. юго-западнее с. Ушкатты | 0,02 га |
| 12 | Кладбище в 1 км. восточнее с. Богоявленка | 3,5 га |
| 13 | Кладбище в 300м. от с. Богоявленка | 1.2 га |
| 14 | Кладбище в 3км от с. Богоявленка | 0.3 га |
| 15 | Кладбище в 500м. от с.Зарево | 0.2 га |

Выводы:

Согласно нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области (площадь участка кладбища 0,24 га на 1000 человек населения). муниципального образования Домбаровский поссовет на расчетный срок кладбищами обеспечен.

Накопления  ТКО

Накопление ТКО допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации и Оренбургской области в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации.

Контейнер для смешанных отходов представляет собой опорожняемый контейнер емкостью 0,7 - 7 куб. метров, который выгружается с помощью мусоровозов.

Приобретение и установку контейнеров, бункеров в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, осуществляют:

- органы местного самоуправления;

- лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом;

- юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели;

- региональный оператор

На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО и 12 контейнеров, из которых 4 - для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО.

Вывоз сухих отходов с мест их накопления осуществляется по мере их накопления в соответствии с графиком вывоза ТКО, но не реже 1 раза в 10 календарных дней.

Скотомогильники

По сведениям ГУ «Домбаровское районное управление ветеринарии» (письмо № 415 от 20.10.2010 г.) на территории МО Домбаровский поссовет имеются четыре действующих скотомогильника, и один скотомогильник, на котором ведутся работы по его консервации. Все скотомогильники представляют собой огороженную территорию, на которой расположены бетонированные ямы. Скотомогильники не в полной мере отвечают ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

- Скотомогильник вблизи пос. Домбаровский (действующий).

Площадь – 600 кв.м.

Дата введения в эксплуатацию – 2005 год.

Удаление от ближайшего населенного пункта  – 1 км. от пос. Домбаровский

Направление – запад.

- Скотомогильник вблизи пос. Прибрежный (действующий).

Площадь – 600 кв.м.

Дата введения в эксплуатацию – сентябрь 2004 год.

Удаление от ближайшего населенного пункта  – 1 км. от пос. Прибрежный

Направление – юго-восток.

- Скотомогильник вблизи с. Ушкатты (действующий).

Площадь – 600 кв.м.

Дата введения в эксплуатацию – 2004 год.

Удаление от ближайшего населенного пункта  – 1,5 км. от с. Ушкатты

Направление – юго-запад.

- Скотомогильник в западной части муниципального образования.

Площадь – сведения отсутствуют.

Дата введения в эксплуатацию – сведения отсутствуют

Удаление от ближайшего населенного пункта– сведения отсутствуют (в непосредственной близости от водоохраной зоны)

Направление –сведения отсутствуют

Выводы:

Необходимо привести существующие скотомогильники в соответствие с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 № 400,с изм., внесенными.

- Характеристика современной обеспеченности основными учреждениями обслуживания МО Домбаровский поссовет и ориентировочный расчет потребности в основных учреждениях обслуживания на расчетный срок

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Проектная мощность/фактическая мощность | Норматив на 1000 чел. | Требуемая мощность |  |  |  | Дефицит (-) на / 2033 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на 2015 г. - 10000 чел. | Обеспеченность, % | на 2033 г. - 10975 чел. | Обеспеченность, % |  |  |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 480/597 | 40 | 400 | 120 | 440 | 109 | + |  |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | мест | 2007/1331 | 136 | 1360 | 148 | 1496 | 134 | + |  |
| 2 | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поликлиники/Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) | посещений в день | 202 | 36 | 360 | 56 | 396 | 51 |  | -194 |
| 2.2 | Больничные учреждения | 1 койка | 151 | 11.62* | 110 | 137 | 121 | 125 |  | + |
| 2.3 | Отделение скорой помощи | 1 сан. автомобиль | 1 | 0,1 | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  |
| 3 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Дом Культуры | мест | 456 | 80 | 800 | 57 | 880 | 52 |  | -424 |
| 3.2 | Клубы или учреждения клубного типа | мест | 150/100 | 300 | 3000 | 5 | 3300 | 4 |  | -3150 |
| 3.3 | Библиотеки | объект | 2 | 0,1 | 1 | 200 | 1 | 200 |  | + |
| 4 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Спортивные сооружения | площадь пола, м2 | – | 80 | 800 | – | 880 | – |  |  |
| 4.2 | ДЮСШ/ФОК | мест | 81/282 | – | – | – | – | – |  | – |

Выводы:

Населенный пункты сельского поселения Домбаровский поссовет обеспечены необходимыми объектами социальной сферы первой необходимости.

Планировочная организация территории

Современная градостроительная ситуация

Муниципальное образование Домбаровский поссовет – административный центр Домбаровского района Оренбургской области Приволжского федерального округа Российской федерации, расположен на юге восточной части Оренбургской области, в пойме рек Кугутык и Ушкатты.

Домбаровский поссовет состоит из восьми населённых пунктов, находящихся друг от друга на достаточно большом расстоянии. Все населенные пункты расположены в поймах рек.

Планировочная структура всех населённых пунктов линейная и обусловлена поймами рек (размещение вдоль рек). Размещение селитебных и производственных территорий чётко зонировано и носит плановый характер, что позволяет сделать вывод о застройке посёлков на основании градостроительной документации.

Посёлок Домбаровский формируется из нескольких жилых районов, сформировавшихся вокруг железнодорожной станции с учетом ограничений от подземных выработок угля, и разделенных железной дорогой, транзитной региональной автомобильной трассой и руслами рек. Первоначальная территория поселка имеет вытянутую вдоль рек Кугутык – Камсак – с севера на юг – форму (река Камсак образуется в месте слияния реки Кугутык с рекой Ушкатты).

В настоящее время застройка ведется по обоим берегам всех перечисленных рек. Часть улиц имеет сложную конфигурацию, повторяя направление русла реки и склонов.

Посёлок Прибрежный имеет выгодное экономико-географическое положение за счёт близости к районному центру пос. Домбаровский (7 км.), близостью к Ушкатинскому водохранилищу и за счёт размещения на автотрассе регионального значения. Планировочная структура посёлка ориентирована с севера на юг. С запада территорию ограничивает река Кугутык, с севера – территории занятые объектами транспортной и инженерной инфраструктуры, с юга и юго-востока – производственными площадками и землями гослесфонда. Жилая застройка посёлка расположена вне санитарно-защитных зон.

Посёлок Караганда расположен к верху по течению от Ушкатинского водохранилища. Территория с севера и востока ограничивается поймами рек Ушкатты и Караганда, с юга - автодорогой регионального значения и площадками бывших животноводческих комплексов, с запада – производственными площадками и полигоном ТБО. 40 % юго-восточной части жилой застройки расположено в санитарно-защитных зонах промпредприятий.

Село Курмансай расположено в северной части Домбаровского поссовета. Населённый пункт состоит из двух коротких улиц параллельных реке. С севера и востока село ограничено реками, с востока – промышленной территории и территорией кладбища.

Село Ушкатты расположено у восточной границы Домбаровского поссовета, у юго-восточной границы Домбаровского района и у границы России с республикой  Казахстан. Населённый пункт состоит из двух коротких улиц параллельных реке. С севера село ограничивают территории производственных площадок животноводческого комплекса, с юга - река Ушкатты, с юго-запада - санитарно-защитной зоной от скотомогильника. Вся территория с кварталами жилой застройки находится в санитарно-защитной зоне от предприятий, расположенных севернее.

Село Богоявленка

Находится на расстоянии примерно 13 километров по прямой на северо-восток от районного центра посёлка Домбаровский. Населённый пункт состоит из двух улиц параллельных железной дороге, которая с севера ограничивает территорию села. А с юга село ограничено р.Жарбутак.

Село Зарево

Находится на расстоянии примерно 17 километров по прямой на север-северо-восток от районного центра посёлка Домбаровский. Населенный пункт ограниченный с юга-востока р.Киимбай.

Станция Разведка

Находится на расстоянии примерно 13 километров по прямой на северо-восток от районного центра посёлка Домбаровский. Населённый пункт состоит из одной улицы параллельной  железной дороге.

Концепция территориального развития

Для устойчивого развития необходимо создание комфортных условий для работы и проживания в сельских населённых пунктах.

Первоочередные мероприятия по МО:

1.Реконструкция межпоселковых дорог.

2.Формирование площадок для возможной инвестиционной деятельности.

3.Функциональное зонирование территории по видам использования, с определением границ населённых пунктов, входящих в МО.

Первоочередные мероприятия в населённых пунктах:

1.Обеспечение жилых кварталов населённых пунктов бесперебойным теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением.

2.Благоустройство улично-дорожной сети.

3.Создание условий для образования предприятий различных форм хозяйствования с учётом экономической специфики Домбаровского района с учётом природно-климатических факторов и возможных рынков сбыта продукции - местных, региональных, международных.

5.Воссоздание животноводческих комплексов на базе старых предприятий.

6.Создание условий для привлечения специалистов на постоянное место жительства.

7.Создание стабильной и устойчивой сферы социального и культурного обслуживания.

Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения

Функциональное зонирование муниципального образования Домбаровский поссовет представлено зонированием территорий в границах муниципального образования и в границах населённых пунктов.

В границах муниципального образования территория зонирована по следующим видам:

Зона сельскохозяйственного использования;

Зона производственного использования;

Зона специального назначения;

Зона инженерной  инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры

Зона рекреационного назначения;

Зона земель лесного фонда.

В границах населённых пунктов определён следующий состав зон:

Жилая зона;

Общественно-деловая зона;

Зона сельскохозяйственного использования;

Зона производственного использования;

Зона специального назначения;

Зона инженерной  инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры;

Зона рекреационного назначения.

Жилая зона

Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несоответствующие требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», не допускается размещать в жилых зонах.

В жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т.ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты.

Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов (санитарно-защитная зона должна иметь размер не менее 25 м.)

К жилым зонам относятся также территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ населенного пункта.

Для жителей многоквартирных жилых домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилой зоны (в зонах сельскохозяйственного использования); при многоквартирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов.

В основе проектных решений по формированию жилой среды использовались следующие принципы:

- изыскание наиболее пригодных площадок для нового жилищного строительства на возвышенных местах с глубоким стоянием грунтовых вод, хорошо инсолируемых, расположенных выше по рельефу и течению рек по отношению к производственным объектам;

- увеличение темпов индивидуального жилищного строительства с учетом привлечения различных внебюджетных и негосударственных источников, в том числе привлечения средств граждан и за счёт участия в государственных и областных целевых программах;

- выход на показатель обеспеченности не менее 30 м. кв. общей площади на человека.

Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.

Первоочерёдные проектные предложения в области жилищного строительства:

-освоение незастроенных территорий в пределах сложившихся улиц;

-обустройство жилых домов инженерной инфраструктурой;

-ликвидация ветхого, аварийного фонда;

-поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку.

Основные параметры жилых зон:

Тип застройки – усадебный.

Площадь участка под индивидуальную застройку  - до 20 соток.

Этажность – до 3 этажей.

Плотность населения – 20 человек на 1 га (средний состав семьи 3,5 чел.)

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с требованиями глав 15-16 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

Бытовые разрывы между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать не менее 15 м.; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.

В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних участках, должны быть не менее 6 м., а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – 10 м. Расстояние до границы участка должно быть от стены жилого дома 3 м., от хозяйственных построек – 1 м.

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований. Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки.

Размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м.: одиночные или двойные - 10, до 8 блоков - 25, свыше 8 до 30 блоков - 50. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв.м. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.

Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории жилых зон принимается согласно правил землепользования и застройки.

Общественно-деловая, рекреационная зоны. Развитие системы центров

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автотранспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные гаражи.

Общественно-деловые зоны формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части села, на территориях, прилегающих к главным улицам и объектам массового посещения.

Общественно-деловые  зоны  запланированы  в привязке к сложившимся центрам, с учётом размещения в них  расчётного количества основных объектов соцкультбыта.

Параметры застройки общественно-деловых зон:

Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории общественно-деловых зон принимается согласно правил землепользования и застройки.

Предельные значения параметров земельных участков и разрешенного строительства в общественно-деловых зонах устанавливаются посредством подготовки проектов планировки территории.

Рекреационные зоны включают в себя парки, скверы, бульвары.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

Необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

При размещении скверов и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др.

За границами населенных пунктов к зонам рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан, в том числе: пригородные зеленые зоны, леса (при наличии памятников, природных и лечебных ресурсов, курортных зон), городские леса и парки, охраняемые природные ландшафты, этнографические и усадебные парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы, биологические станции, микрозаповедники и другие объекты.

В состав зон рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению.

На озелененных территориях городских округов и поселений запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных функций. Все городские леса относятся к первой группе лесов и используются в соответствии с требованиями Лесного кодекса и настоящих нормативов.

Основные параметры рекреационных  зон:

Площадь территории садов и скверов не менее, га:

садов жилых районов ........................................  3

скверов .............................................................  0,5

Производственная зона. Зоны транспортной и инженерной инфраструктур

Производственная зона включает территории всех предприятий основного и сопутствующего назначения со всеми их зданиями, сооружениями и коммуникациями.

В состав производственных зон могут включаться:

- коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м., а также железнодорожных подъездных путей;

- иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами.

В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.

Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.

Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60 % всей территории промышленной зоны.

Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии с СП 18.13330.

При размещении предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований СП 18.13330, а также положений об охране подземных вод.

Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий, в соответствии с методикой.

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %:

до  300 м. ................................................. 60

св. 300 до 1000 м. ................................... 50

"  1000 "  3000 м. .................................... 40

"  3000 м. ................................................. 20

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м., а при ширине зоны до 100 м. - не менее 20 м.

На территориях коммунально-складских зон следует размещать предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения.

Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м.

При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам. При формировании производственных зон сельских поселений расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.

На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями.

Производственные зоны сельских поселений, как правило, не должны быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети.

При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха.

Зона сельскохозяйственного использования (в границах МО)

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного использования могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей:

-гражданами, в том числе ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество;

-хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными коммерческими организациями;

-некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными организациями;

-казачьими обществами;

-опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-производственными подразделениями научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля и общеобразовательных учреждений.

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий.

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе таких земель допускается для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.

Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

Зона сельскохозяйственного использования (в границах населённых пунктов)

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах - земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и правилами землепользования и застройки.

Зона сельскохозяйственного использования в зоне действия водоохранных зон

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Зона земель лесного фонда

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется лесным законодательством.

Зона земель водного фонда

К землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков.

В целях строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов осуществляется резервирование земель.

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется водным законодательством.

Транспортная инфраструктура

Автомобильные дороги являются обязательной составной частью любой хозяйственной системы. При этом автомобильные дороги выполняют не только функцию связи, но и сами являются побудительным фактором к созданию мощных хозяйственных систем. Дороги, связывая пространственно разделенные части хозяйственной системы, делают их доступными и создают благоприятные условия для развития взаимодополняющих отношений между населенными пунктами.

Основные приоритеты по развитию транспортной инфраструктуры состоят в приведение сети автомобильных дорог в соответствие с потребностями населения, обеспечение соответствующего технического состояния, пропускной способности, повышение безопасности движения, круглогодичной транспортной доступности до всех населенных пунктов.

Согласно перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Оренбургской области на основании постановления Правительства Оренбургской области от 10.04.2012 г. № 313-п, на территории Домбаровского района общая протяженность сети автомобильных дорог составляет 277,23 км., в том числе с твердым покрытием – 260,31 км., число мостов – 12. Протяженность автомобильных дорог федерального значения – 74,8 км.

Автомобильный транспорт

Автомобильно-дорожная составляющая представлена сетью дорог с капитальным и низшим типом покрытия. Дороги находятся в изношенном состоянии (колейность, просадочность, ямочность, наличие трещин) и не обеспечивают реализацию транспортно-эксплуатационных качеств современных автомобилей, требуют реконструкции с переустройством параметров плана и продольного профиля, усиления дорожной одежды.

Транспортная инфраструктура муниципального образования Домбаровский поссовет представлена автомобильным и железнодорожным транспортом.

Муниципальное образование Домбаровский поссовет расположен на важных транспортных путях региона.

Домбаровский район и в том числе Домбаровский поссовет имеет пограничное положение.

Внешние транспортные связи муниципального образования осуществляются по железной дороге. Связи со смежными районами Оренбургской области осуществляются по автомобильным дорогам: регионального значения, а также разветвленной сетью дорог местного значения.

По территории Домбаровского поссовета проходят значимые автомобильные направления, формирующие главные планировочные оси, важные для экономического развития области: автомобильная дорога регионального значения Орск-Домбаровский-Светлый.

- Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги (далее – а/д) | Всего | В том числе с твердым покрытием | Всего мостов | Категория дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 ОП РЗ 53К-1801000 | Орск–Домбаровский–Светлый | 80,80 | 80,80 | 5 | III |
| 53 ОП МЗ 53Н-1102000 | Домбаровский–Курмансай | 10,00 | 10,00 | - | IV |
| 53 ОП МЗ 53Н-1801140 | подъезд к пос. Караганда от а/д Орск–Домбаровский–Светлый | 11,65 | 11,65 | - | IV |
| 53 ОП МЗ 53Н-1801170 | подъезд к пос. Прибрежный от а/д Орск–Домбаровский–Светлый | 5,80 | 5,80 | - | IV |
| 53 ОП МЗ 53Н-1801220 | подъезд к с. Ушкатты от а/д Орск–Домбаровский–Светлый | 21,56 | 21,56 | - | IV |
| 53 ОП МЗ 53Н-1107000 | Богоявленка - ж/д ст. Разведка | 1,88 | 1,88 | - | IV |
| 53 ОП МЗ 53Н-2111000 | Подъезд к с. Зарево от автомобильной дороги Орск - Домбаровский - Светлый | 13,63 | 13,63 | 1 | IV |

На дорогах III категории ширина проезжей части - 7,0 м., ширина обочины - 2,5 м., укрепленная полоса обочины а/б - 0,5 м.

На дорогах IV категории ширина проезжей части - 6,0 м., ширина обочины - 2,0 м., укрепленная полоса обочины а/б - 0,5 м.

Самой протяженной автомобильной дорогой является автодорога Орск-Домбаровский-Светлый. Дорога имеет асфальтовое покрытие и полностью удовлетворяет существующие потребности муниципального образования в автомобильном сообщении, низкая интенсивность которого объясняется тем, что главная транспортная артерия Восточного Оренбуржья сформировалась севернее, а сообщение с Республикой Казахстан осуществляется через Орск.

Объекты транспортной инфраструктуры:

- автовокзал,

- авторемонтные мастерские,

- автозаправочные станции

На территории поссовета расположено 4 автомобильных моста  и 1 железнодорожный мост. Мосты находится в удовлетворительном состоянии, их габариты соответствует параметрам проезжей части основной дороги.

Экономико-географическое положение муниципального образования Домбаровский поссовет может использоваться в качестве одного из основных ресурсов его экономического развития, что во многом будет определяться политикой формирования транспортной инфраструктуры.

Проектные предложения:

Строительство станции технического обслуживания населения.

Железнодорожный транспорт

Через территорию поссовета проходит не электрифицированная железная дорога Орск-Рудный клад с ответвлением в направлении ст. Разведка - Горный Лен. Железнодорожное сообщение поссовета имеет выходы на г. Орск, г. Оренбург и г. Ясный.

Воздушный транспорт

Воздушные сообщения осуществляются через аэропорт города Орска, для жителей поселения доступность до него составляет 1,5-2 часа.

Инженерная защита и подготовка территории

Территория Домбаровского района полностью расположена в пределах Урало-Тобольского плато. Урало-Тобольское плато относится к верхней ступени равнины Зауралья Уральской горной страны. Зауралье представляет собой мягковолнистую возвышенную равнину с отметками от 300 до 400 метров. Равнина нарушается невысокими холмистыми грядами, развалами каменных глыб и бронированными плоскими каменными плитами, полями.

Рельеф территории муниципального образования холмисто-увалистый, пересечён местами неглубокими оврагами и балками. Абсолютные отметки на территории поселения колеблются в пределах 316-245 м. в южной части муниципального образования, 290-250 в центральной части, с дальнейшем понижением в северо-западном направлении до отметки 215 м.

Особых инженерных мероприятий по благоустройству территории не предусматривается, за исключением работ по приведению территории в состояние пригодное для застройки, движения транспорта и организации системы отвода поверхностных вод, которые достигаются с помощью вертикальной планировки.

Водоотвод решается открытым способом по кюветам, сброс талых и дождевых вод производится на пониженные участки рельефа. Можно считать, что ливневая канализация в поселении полностью отсутствует. Это способствует развитию эрозионных процессов, повышению уровня грунтовых вод, загрязнению территории водотоков.

Территория поселения ежегодно подвергается воздействию весеннего половодья в большей или меньшей степени, в зависимости от ряда природных факторов, влияющих на интенсивность притока талых вод и их объём. Реки, расположенные на территории муниципального образования с низкими берегами и широкой поймой, заросшей кустарниками вдоль берегов и заливаемой во время весеннего паводка. Русло рек песчаное, извилистое, прерывистое, состоит из цепочки озеровидных плесов, узких быстрин и песчаных мелководий. Внешние границы поймы слабовыражены. Берега рек обрывистые. Характеризуется резко выраженным пиком весеннего половодья. По характеру распределения стока внутри года все реки относятся к типу с ярко выраженным весенним паводком. Слой среднемноголетнего весеннего стока на территории муниципального образования изменяется от 20 мм до 23 мм. Амплитуда колебаний уровня воды в период половодья сильно меняется. Высота подъема уровня составляет 1,5-4,5 м. Озера и пруды на территории поссовета имеют незначительный объем воды. На территории поссовета расположено крупное Ушкаттинское водохранилище. Год заполнения Ушкаттинского водохранилища – 1973. Длина – 4 км. Ширина – 0,6 км. Высота подъема воды при паводке – 2,5 м. Минимальный уровень - 1,5 м. Площадь водного зеркала – 2,8 км2. Полный объем: 10 млн. м3, полезный объем: 9,7 млн. м3. Назначение: водоснабжение, орошение.

В период половодья возможно затопление пойменных территорий населенных пунктов, сельскохозяйственных полей и угодий. Угрозы населению не представляется. Условия жизнедеятельности населения не нарушаются.

Перечень мероприятий по инженерной защите территории:

1.Организация сбора и отвода поверхностного стока;

2.Очистка поверхностного стока;

3.Берегоукрепление рек;

4.Благоустройство овражных территорий;

5.Частичная или полная засыпка оврагов;

Озеленение

Территория муниципального образования Домбаровский поссовет расположена в климатическом районе III-A. Климат резко-континентальный, засушливый. Основные черты климата - зима холодная, малоснежная, лето жаркое с частыми суховеями, быстрый переход от зимы к лету, короткий весенний период, недостаточность атмосферных осадков, сухость воздуха, интенсивность процессов испарения и обилие прямого солнечного освещения в течение весенне-летнего сезона.

Территорию муниципального образования Домбаровский поссовет покрывают типчаково-ковыльные степи. На низкотравных и разреженных типчаково-ковыльных степях преобладают ковыль Лессинга, ковыль Залесского, овсяница волжская (типчак). Разнотравье очень бедное. В нём выделяются сухолюбивые грудница шерстистая, полынь Лерха, коровяк фиолетовый, шалфей степной, вероника простёртая, гвоздика Андражиевского. Количество видов растений на гектар для типчаково-ковыльных степей около 20.

Широко развитые на территории холмы с высокой каменистостью заняты каменистыми степями, которые заметно отличаются от равнинных степей. Слабый слой почвы на каменистых вершинах и склонах сильно нагревается и иссушается. Число видов растений на 1 га каменистых степей – 15-40. Наиболее широко распространены горноколосник колючий, василёк русский, вероника колосистая, астрагалы.

На засоленных почвах развиты солонцовые степи. Для солонцовой степи характерны: камфорсома молнолийская, полынь Лерха.

Древесная растительность как таковая отсутствует, за исключением небольших участков по днищам балок и оврагов, пойм рек.

Общая площадь земель гослесфонда составляет 1942 га (1,7 % земель муниципального образования). Леса приурочены, в основном, дерново-луговым почвам и довольно разнообразны по составу: встречаются осина ломкая, тополь серебристый, береза бородавчатая, ива.

По склонам долин, балок и оврагов, иногда на водоразделах встречаются небольшие пятна зарослей степных кустарников, в основном, чилиги, таволги, бобовника миндалевидного, спиреи, ракитника.

В муниципальном образовании Домбаровский поссовет имеются зеленые насаждения на участках школ. Основной зеленью можно считать фруктовые сады индивидуальных застроек.

В озеленение улиц заинтересованы местные жители, которые выращивают цветы около своих дворов.

Система озелененных территорий решается в соответствии с архитектурно-планировочным решением муниципального образования Домбаровский поссовет, наличием свободных территорий в сложившейся застройке с учетом существующих озелененных территорий и в новых планировочных массивах.

Количество зеленых насаждений и их размещение в пределах жилого района являются одним из основных показателей  благоустроенности, так как они обеспечивают комфортные условия для жизни населения и оздоровления окружающей среды. Соответственно своему назначению зеленые насаждения должны отвечать санитарно-гигиеническим задачам и  отличаться высокой декоративностью. По функциональному использованию зеленые насаждения подразделяются на три группы:

-насаждения общего пользования (скверы, уличные посадки, зона отдыха);

-насаждения ограниченного пользования (зеленые насаждения  на участках детских учреждений, культурно-бытовых и коммунальных зданий, на приусадебных участках жителей);

-насаждения специального назначения (в санитарно-защитной и ветрозащитной зонах).

Основу системы составят озелененные территории общего пользования. Озеленение улиц проектируется в виде зеленых полос между проезжей частью и тротуарами.

Увеличение площади озелененных территорий общего пользования достигается в основном из-за включения в земли населённых пунктов поймы рек, организацией новых объектов общего пользования на свободных территориях и на базе существующих насаждений.  Все существующие зеленые устройства сохраняются, дополнительно благоустраиваются.

Систему озелененных территорий общего пользования дополнят озелененные территории ограниченного пользования: зеленые насаждения на территориях дошкольных и образовательных учреждений, стадионов, насаждения на участках индивидуального жилого фонда.                     Озелененные территории ограниченного пользования будут играть не менее важную роль для отдыха жителей и оздоровления окружающей среды, чем озелененные территории общего пользования.

Озеленение производственных, коммунально-складских, общественных территорий следует принимать в соответствии с требованиями, установленными Нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области.

Инженерная  инфраструктура

Водоснабжение

Существующее положение

Все населенные пункты муниципального образования Домбаровский поссовет кроме с. Курмансай имеют централизованную систему водоснабжения.

Село Курмансай не имеет централизованного водоснабжения. Имеется одна артезианская скважина, которая обеспечивает нужды школы. В жилой застройке имеются индивидуальные колодцы и скважины.

Противопожарный водопровод должен предусматриваться в городских округах и поселениях и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Расчетный расход воды на пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии ФЗ от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» исходя из характера застройки и проектной численности населения.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строение или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду – 1 гидрант. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Наиболее актуальными в настоящее время являются проблемы:

- ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водозаборных скважин;

- не достаточно часто проводится производственный лабораторный контроль качества питьевой воды;

- отсутствие наличия пакета документов, характеризующих водопроводов (схема водопровода, паспорта на скважины, проект ЗСО, журнал регистрации аварий).

Мероприятия генерального плана

Мощность системы водоснабжения, учитывая ее неполную загрузку, покроет дополнительно потребность в воде во вновь проектируемой застройке в расчетный период.

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- провести инженерные изыскания на воду, проектирование и строительство водозаборов и водопроводных сетей в населенных пунктах;

- выделение целенаправленного финансирования на улучшение санитарно-технического состояния объектов водоснабжения;

- проведение планово - профилактических работ по замене водопроводных сетей, благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- в селе Курмансай необходимо провести проектирование и строительство централизованной системы водоснабжения.

Водоотведение

Существующее положение

Центральная канализация в МО Домбаровский поссовет имеется там, где расположены общественно-деловые зоны и зоны средне этажной жилой застройки.

Система канализации пос. Домбаровский смешанная, стоки от зданий собираются в самотечные коллекторы, затем с помощью канализационной станции (КНС) перекачиваются на поля фильтрации. Поля фильтрации расположены в 1 км севернее пос. Домбаровский. Установленная производственная мощность КНС – 1,2 тыс. м3/сутки.

Протяженность главных коллекторов – 4 км, уличной канализационной сети – 9,8 км. Согласно отчету ООО ЖКХ «Домбаровское» пропущено сточных вод 90,0 тыс. м3, в том числе от населения 82,7 тыс. м3, от бюджетно-финансируемых организаций 7,3 тыс. м3.

Строительство сетей, КНС осуществлялось в период с 1963 г. по 1986 г., износ комплекса составляет 100 %, загруженность – 65 %. Центральной канализацией охвачено 38 % жилой застройки.

Проектное предложение

Существующая система канализации требует реконструкции и дальнейшего развития в существующей жилой застройке.

В новой жилой застройке необходимо выполнить изыскания, проектирование и строительство сетей канализации с подключением к существующим сетям.

Необходимо закончить строительство новых очистных сооружений, постоянно проводить ремонт реконструкцию и модернизацию действующего оборудования КНС, сетей с целью увеличения эффективности работы оборудования и повышения качества стоков.

Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение населенных пунктов муниципального образования Домбаровский поссовет осуществляется на базе природного газа, через автоматическую газовую распределительную станцию (АГРС) «Голубой Факел» по межпоселковым газопроводам до ГРП.

Схема распределительных газовых сетей – двухступенчатая: высокого давления 12 кг/ см2 от АГРС до ГРП и низкого давления 0,0003 МПа, от ШРП до потребителя.

Протяженность газовых сетей составляет: 113,4 км, в том числе: пос. Домбаровский 101,11 км, пос. Прибрежный 3,25 км, пос. Караганда 1,88 км, с. Курмансай 2,1 км, с. Ушкатты 1,05 км, с. Богоявленка 4,0 км, с. Зарево и станция Разведка не газифицированы.

Всего на территории поссовета установлено 1 ГРП, 35 ШРП, 5 ГРУ. Техническое состояние газового хозяйства (трубопроводы, ШРП, ГРП) находятся в удовлетворительном состоянии. Загруженность оборудования составляет 60 %.

Схемы газоснабжения населенных пунктов решены исходя из максимума возможного использования существующей системы газопроводов и ранее выполненных проектов газоснабжения населенных пунктов. Максимальное давление газа в межпоселковых газопроводах на выходе из АГРС принято 1,2 МПа (изб.), фактическое 0,9 МПа.

Проектное предложение

Газоснабжение проектируемых кварталов и существующих жилых домов, использующих сжиженный газ, предлагается предусмотреть от  существующих межпоселковых газопроводов с учетом строительства новых ГРП и сетей.

На перспективу расход газа учитывается из расчета:

- на коммунально-бытовые нужды 200 м3/год на одного жителя;

- на отопление малоэтажной застройки – 8,5 м3на 1 м2 отапливаемой общей площади в месяц.

Дополнительный расход газа для новой жилой застройки будет составлять в расчетный срок – 653035 м3 газа в год.

Необходимо проводить работу с населением по программе «Догазифкации» и осуществить по мере необходимости, строительство новых газовых сетей высокого и низкого давления и ГРП.

Теплоснабжение

Существующее положение

В муниципальном образовании  установлены 3 основных и 9 блочных котельных. Располагаются котельные в центре населенных пунктов и обслуживают, в основном, общественно-деловые зоны и МКД. Жилые дома, не подключенные к центральному теплоснабжению, отапливаются от АОГВ или печей на твердом топливе.

Проектные предложения

Теплоснабжение предполагается децентрализованным. Теплоснабжение новой жилой застройки предусматривается осуществлять от индивидуальных экологически чистых источников тепла – автономных тепловых генераторов,   использующих в качестве топлива природный газ. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке, а новых общественных зданий от экологически чистых мини-котельных.

Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения потерь тепла.

Проводить модернизацию существующих котельных с целью увеличения их эффективности и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение МО Домбаровский поссовет осуществляется от   подстанций 35/10 кВ «Домбаровская-1» и  «Д-2» по линиям электропередач 10 кВ до трансформаторных подстанций (ТП 10/0,4 кВ). Мощность источников электроснабжения 0,4 МВт. В муниципальном образовании имеется 72 ТП общей установленной мощностью 18000 кВА.  Потребление электрической энергии в МО составляет - 1,608 млн. кВт ч/год, в том числе: на производственные нужды – 0,607, коммунально-бытовые нужды – 1,01.  Загруженность ТП составляет 50 – 60 %. Протяженность линий электропередач 31473 м.

Согласно программе «Светлая область» в населенных пунктах: поселок Прибрежный, село Ушкатты и поселок Караганда будет восстановлено уличное освещение.

Общий износ электрических сетей 60 %. Все источники электроснабжения и линии электропередачи имеют проектные охранные зоны.

Муниципальное образование Домбаровский поссовет обслуживает Восточное ПО филиал ПАО «МРСК ВОЛГИ» - «ОРЕНБУРГЭНЕРГО» - Домбаровский РЭС и Домбаровский РУЭС Орских  КЭС

Проектные предложения

Дополнительная потребность в электроэнергии на расчетный период для возможной  застройки, при норме электропотребления для сельских поселений 950 кВт час/год на 1 человека, составит -124450 кВт час/год.  Данная потребность покрывается имеющейся установленной мощностью источников электроснабжения.

Средства связи

Существующее положение

Муниципальное образование Домбаровский поссовет телефонизирован. Связь является составной частью хозяйственной и социальной инфраструктуры поссовета. Она обеспечивает потребность органов государственной власти и управления, безопасности и правопорядка, хозяйственных субъектов и физических лиц в услугах почтовой связи, телефонной передачи данных. Линии связи комбинированные: подземные и воздушные. Основные линии волоконно-оптический кабель и кабель с медными жилами. По прогнозу социально-экономического развития, наличие квартирных телефонных аппаратов в сети общего пользования изменится незначительно. Это связано с динамичным развитием сотовой связи. Сотовая связь представлена компаниями: «Билайн», «Мегафон», «МТС». «Т2» На территории поссовета устойчиво принимают 20 программы центрального телевидения.

Проектные предложения

Для развития связи необходимы следующие мероприятия:

- -развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet;

Оценка окружающей среды и мероприятия по ее охране

Раздел разработан в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана в соответствии с положениями ст. 23 Градостроительного кодекса РФ, а также с учетом материалов Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Оренбургской области в 2012 году» и Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Домбаровском районе Оренбургской области в 2012 году».

Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития МО Домбаровский поссовет необходимо решение целого ряда проблем в сфере экологии. Проектом генерального плана предусмотрены природоохранные мероприятия для защиты атмосферного воздуха, водных объектов, почв и т.д.

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния территории МО Домбаровский поссовет устанавливаются водоохранные зоны, зоны санитарной охраны объектов питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны.

Атмосферный воздух

Атмосферный воздух является важнейшей и неотъемлемой частью среды обитания человека. Загрязнение воздушного бассейна формируется под влиянием природных условий, масштаба и структуры выбросов.

На территории муниципального образования Домбаровский поссовет основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: сельскохозяйственные предприятия и прилегающие к ним объекты, местные котельные,  автотранспорт, почва в летний период и др.

В настоящее время строительство промышленных предприятий не ведется. Реконструкция и перепрофилирование не проводились.

На качество атмосферного воздуха кроме стационарных источников, также влияют и передвижные (транспорт).

Положение усугубляется в связи с ежегодным существенным увеличением количества автомобильного транспорта. Автомобильный транспорт, как источник загрязнения воздушной среды, имеет приоритетное значение: он максимально приближен к человеку, выбросы осуществляются в приземном слое не только в непосредственной близости, но и внутри селитебных зон, внутри дворовых территорий поссовета.

Выбросы отработанных газов автомобилей представляют собой сложную смесь, в состав которой входят около 200 компонентов. Среди них основную часть составляют: оксид углерода, диоксид серы, углеводороды (летучие органические соединения), оксиды азота, сажа, формальдегид, соединения свинца, бенз(а)пирен.

По снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха от автотранспорта проводятся следующие мероприятия:

- использование неэтилированного бензина на авто заправках;

- выход автомашин на линию контролируется работниками транспортной инспекцией  ГИБДД;

- регулярное проведение технического осмотра автотранспортных средств.

В целом по Домбаровскому району и в частности по данному поссовету качество атмосферного воздуха за последние 3 года остается стабильным, превышений предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не установлено.

На территории МО Домбаровский поссовет выявлены случаи несоответствия установленным правилам и нормам. Ряд предприятий и объектов, оказывающих негативное воздействие на среду обитания и здоровье человека, расположены в непосредственной близости к жилым зонам, что приводит к нарушению   п. 5.1. "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", в котором говорится, что в СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, и статьи 42 Конституции Российской Федерации, согласно которой граждане России имеют право на благоприятную окружающую среду.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В соответствии с требованиями федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» юридические лица, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, должны разрабатывать и осуществлять мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Основные направления воздухоохранных мероприятий для действующих производств включают технологические и специальные мероприятия, направленные на сокращение объемов выбросов и снижение их приземных концентраций.

Технологические мероприятия включают:

- использование более прогрессивной технологии по сравнению с применяющейся на других предприятиях для получения той же продукции;

- увеличение единичной мощности агрегатов при одинаковой суммарной производительности;

- применение в производстве более "чистого" вида топлива;

- применение рециркуляции дымовых газов;

- внедрение наиболее совершенной структуры газового баланса предприятия.

К специальным мероприятиям, направленным на сокращение объемов и токсичности выбросов объекта и снижение приземных концентраций загрязняющих веществ, относятся:

- сокращение неорганизованных выбросов;

- очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов;

- улучшение условий рассеивания выбросов.

При отсутствии разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также при нарушении условий, предусмотренных данными разрешениями, выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух должны быть ограничены, приостановлены или прекращены в порядке, определенном Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2002 года № 847.

При получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий, природопользователи, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны уменьшить выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Рекомендуется максимально озеленять СЗЗ с организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60 % площади; для предприятий II и III класса - не менее 50 %; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м. и более - не менее 40 % ее территории (СНиП 2.07.01-89*).

Необходима разработка проектов ПДВ на всех предприятиях данного поссовета, а также разработка проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ). Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В соответствии со статьей 45 ФЗ «Об охране окружающей среды» юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию автомобильных транспортных средств, обязаны соблюдать нормативы допустимых выбросов веществ, а также принимать меры по обезвреживанию загрязняющих веществ, в том числе их нейтрализации, снижению уровня шума и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Экологические требования к автотранспорту, в первую очередь, включают его соответствие или несоответствие техническим нормативам выбросов вредных веществ в атмосферу, установленных соответствующими стандартами. Транспортные средства, выбросы которых оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной проверке на соответствие таких выбросов техническим нормативам выбросов.

Положение «Об ограничении, приостановлении или прекращении выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на атмосферный воздух», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2002 года N 847 гласит: если в ходе регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на соответствие осуществляемых ими выбросов техническим нормативам установлено превышение технических нормативов, эксплуатация указанных средств запрещается в соответствии со статьей 17 Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха".

В целях уменьшения загрязнения атмосферного воздуха выхлопными газами автотранспорта для заправки автомобилей следует использовать неэтилированный бензин, сжиженный газ.

Качество поверхностных и питьевых вод

Поверхностные воды

В муниципальном образовании Домбаровский поссовет водные объекты для водопользования населения, используемые в качестве хозяйственно-питьевого водоснабжения (1 категории), отсутствуют.

Реки муниципального образования Домбаровский поссовет относятся ко 2 категории и используется для культурно-бытовых целей населения, рекреации (подробно водные объекты рассмотрены в разделе «Гидрография»).

Основными источниками загрязнения открытых водоемов в местах водопользования населения продолжают оставаться жилищно-коммунальные объекты, личные подворья, животноводческие фермы, несанкционированные свалки, использование открытых водоемов для отдыха и в качестве рекреационных зон.

Данные реки, используемые в целях купания населения Домбаровского района, остаются бесхозными. Рекреации, как места отдыха являются стихийными.

На данной территории нет специально обустроенных пляжей, не определены их балансодержатели. Ни один существующий пляж не отвечает гигиеническим требованиям. Пляжи не обустроены, не оборудованы места для парковки автомобилей отдыхающих. Не решен вопрос обеспечения отдыхающих питьевой водой, а также не установлены туалеты с водонепроницаемыми выгребами, контейнеры для мусора. Санитарное состояние водоемов зависит от санитарного состояния берегов рек.

Из-за отсутствия в населенных пунктах систем ливневой канализации с очистными сооружениями талые и ливневые воды с полей и животноводческих объектов по рельефу местности попадают в водоемы, загрязняя их.

В населенных пунктах муниципального образования Домбаровский поссовет жилые застройки находятся в водоохраной зоне, здания не оборудованы системами водоотведения. Очистные сооружения отсутствуют.

Хозяйственно-питьевые воды

Одна из ведущих проблем Домбаровского поссовета и Домбаровского района в целом - обеспечение населения питьевой водой отвечающей санитарным нормам (СанПиН 2.1.4.559-96).

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в области обеспечения населения доброкачественной питьевой водой остается неблагоприятной.

На территории поссовета расположены следующие водозаборы, принадлежащие на праве собственности администрации муниципального образования Домбаровский поссовет:

- Ушкаттинский водозабор – передан в ведение МУП ЖКХ;

- Водозабор, расположенный на территории пос. Караганда;

- Водозабор, расположенный на территории с. Ушкатты.

Ни один из водопроводов не имеет проекта зон санитарной охраны.

Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются:

- отсутствие зон санитарной охраны водоисточников;

- изношенностью водозаборных сооружений и разводящих сетей;

- несвоевременным проведением планово-профилактических ремонтов и устранением аварий на водопроводах;

- отсутствием дезинфекции водопроводных сооружений (скважин, резервуаров, водонапорных башен, водопроводной сети) после периодической чистки, после ремонтно-аварийных работ;

- отсутствием лицензированных организаций по ремонту и эксплуатации водопроводных сетей на селе.

Нестандартных проб в 2020-2024г.г. не проводилось.

- Удельный вес проб питьевой воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, за 2020-2024 годы по муниципальному образованию Домбаровский поссовет

| Водозаборы | Доля проб питьевой воды централизованного водоснабжения, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Коммунальный водопровод | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0 |

Особый контроль за качеством питьевой воды до поступления ее в разводящую сеть осуществляется из скважин.

Сведения о проводимых пробах размещены на сайте поссовета в разделе Водоснабжение и водоотведение

В Домбаровском районе действует программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Домбаровского района». В соответствии с данной программой предусмотрено финансирование мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на реконструкцию внутрипоселковых водопроводов, а также на обеспечение централизованного водоснабжения в населенных пунктах, где оно отсутствует.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74–ФЗ установлены водоохранные зоны для рек и ручьев МО Домбаровский поссовет в размере 100 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

1)  использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В целях защиты водоемов и водотоков от загрязнения рекомендуется строго соблюдать перечисленные требования.

Для предотвращения сброса загрязненных сточных вод на рельеф и в открытые водоемы необходимо организовать единую централизованную канализацию с отводом сточных вод на очистные сооружения. Схема канализации должна определяться рельефом местности, местоположением канализуемых объектов.

Жилые здания, расположенные в водоохраной зоне должны быть канализированы в первую очередь. Необходимо предусмотреть полную биологическую очистку.

Проектом предлагается строительство блочных ЛОС, которые могут применяться как для отдельного жилого дома, так и на небольшие населенные пункты. Производительность таких систем от 10 м3/сут  до 10 000 м3/сут, преимущества:

- простая и надежная эксплуатация;

- компактность: малые габариты и модульное исполнение;

- минимальные затраты на проектирование, строительство и монтаж сооружений;

- низкое энергопотребление и эксплуатационные затраты;

- высокое качество изделия за счёт изготовления в заводских условиях;

- всё технологическое оборудование размещено внутри модулей;

- максимальное сокращение сроков монтажа оборудования;

- быстрый ввод в эксплуатацию;

- возможность к расширению;

- эстетичный внешний вид;

- возможность эксплуатации в различных климатических условиях;

- сейсмостойкость;

- долговечность;

- СЗЗ таких сооружений 15-30 м.

Также рекомендуется организовать поверхностный сток, систему дождевой канализации с очисткой первой (наиболее загрязненной) партии ливневых вод на локальных очистных сооружениях ливневой канализации.

В свою очередь, производственные стоки при необходимости перед сбросом в общую канализацию должны подвергаться предварительной очистке с доведением содержания вредных веществ до предельно допустимых концентраций.

В целях рационального использования и охраны поверхностных вод предприятия-водопользователи должны обеспечить:

- экономное и рациональное использование водных ресурсов;

- наличие лицензии и договора на пользование водным объектом и соблюдение их условий;

- предотвращение и устранение загрязнения поверхностных вод;

- содержание в исправном состоянии очистных, гидротехнических и других водохозяйственных сооружений и технических устройств;

- наличие контрольно-измерительной аппаратуры по определению качества забираемой и сбрасываемой в водный объект воды и соблюдение сроков ее государственной аттестации;

- организацию учета забираемых, используемых и сбрасываемых вод, количества загрязняющих веществ в них, а также систематические наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами;

- соблюдение установленных лимитов забора воды и сброса сточных вод;

- разработку инженерных мероприятий по предотвращению аварийных сбросов неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод, по обеспечению экологически безопасной эксплуатации водозаборных сооружений и водных объектов;

- соблюдение установленного режима использования водоохранных зон;

- разработку плана мероприятий на случай возможного экстремального загрязнения водного объекта.

Особую тревогу вызывают отходы животноводческих ферм, которые вывозятся и разбрасываются в неустановленных местах, активно загрязняя поверхностные воды, почву и подземные горизонты. Население нечистоты сбрасывает в выгребные ямы, откуда незначительная часть вывозится в специально отведенные места.

Проектом предлагается стоки животноводческих комплексов очищать на локальных очистных сооружениях (ЛОС) либо до степени, разрешенной к приему в систему водоотведения, либо полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 (от 01 июня 2002 г.) вокруг водозаборных скважин и станции II подъема питьевой воды нанесен I пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны в размере 50 м.; II и III пояса не нанесены, т.к. являются расчетными.

В границах ЗСО подземных водозаборов, водопроводных сооружений и водоводов запрещается:

а)применение удобрений и ядохимикатов;

б)размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

В пределах санитарных разрывов водоводов не допускается располагать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Наличие выгребных ям, не соответствующих санитарным нормам на территориях личных подворий, сильно сказывается на качестве воды. Ямы необходимо оборудовать в соответствии с санитарными нормами, ямы должны быть непроницаемыми.

С целью обеспечения населения качественной питьевой водой для всех водозаборных скважин (в т.ч. и личных) необходимо:

- разработать проекты организации зон санитарной охраны с определением границ составляющих ее поясов и разработать комплекс необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий;

- реконструировать изношенные водозаборные сооружения и разводящие сети;

- своевременно проводить планово-профилактические ремонты и устранение аварий на водопроводах;

- дезинфецировать водопроводные сооружения (скважины, резервуары, водонапорные башни, водопроводные сети) после периодической чистки, после ремонтно-аварийных работ.

Источники загрязнения почв

Занимая центральное место в биосфере и являясь начальным звеном всех трофических цепей, загрязненная почва может стать источником вторичного загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, подземных вод, продуктов питания растительного происхождения и кормов животных и тем самым влиять на эколого-гигиеническую обстановку в целом. Загрязненная почва может оказывать неблагоприятное влияние на условия проживания и здоровье населения, так как является накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний.

Главными источниками загрязнения являются:

- Жилые дома и бытовые предприятия (бытовой мусор, пищевые отходы, фекалии, строительный мусор, отходы отопительных систем, пришедшие в негодность предметы домашнего обихода и др.).

- Сельское хозяйство. Удобрения, ядохимикаты, применяемые в сельском и лесном хозяйстве для защиты растений от вредителей, болезней и сорняков. Загрязнение почв и нарушение нормального круговорота веществ происходит в результате недозированного применения минеральных удобрений и пестицидов. Вместе с навозом в почву нередко попадают болезнетворные бактерии, яйца гельминтов и другие вредные организмы, которые через продукты питания попадают в организм человека.

- Транспорт. При работе двигателей внутреннего сгорания интенсивно выделяются оксиды азота, свинец, углеводороды и другие вещества, оседающие на поверхности почвы или поглощаемые растениями.

Основными причинами микробного загрязнения почвы на территории жилой застройки являются увеличение количества ТКО, несовершенство системы очистки населенных мест, отсутствие централизованной системы канализации, возникновение несанкционированных свалок, плохое санитарное состояние полигонов ТКО и скотомогильников.

Несвоевременная очистка выгребных ям приводит к загрязнению почвы и возможному загрязнению грунтовых вод. Накопление мусора на территории населенных пунктов способствует гнездованию и размножению грызунов, которые являются переносчиками ГЛПС.

На территории муниципального образования Домбаровский поссовет очистные сооружения отсутствуют, загрязненные сточные воды сбрасываются на рельеф, другими словами непосредственному загрязнению подвергаются почвы.

Мероприятия по охране почв

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации.  Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Необходимо осуществить следующие мероприятия по восстановлению и охране почв:

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- реконструкция скотомогильников в соответствии с «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов»;

- рекультивация территории ликвидируемых свалок;

- жижу, навоз и другие продукты от деятельности КФХ необходимо собирать в жижесборники  и навозохранилища для использования в дальнейшем на полях в качестве удобрений.

Санитарная очистка

В Домбаровском поссовете несанкционированные свалки отсутствуют.

Отходы складируются на контейнерных площадках. Вышедшая из строя резина (баллоны и т.д.) складируется в специальные помещения и в дальнейшем сдается на переработку в г. Орск.

Ртутьсодержащие отходы (лампы и приборы с ртутным заполнением) с организаций и предприятий собираются в специальном помещении и по договору отправляются в г. Орск «Эцезис», г. Оренбург ООО «Электро-Пром Комплект», ИП Морозова Ольга Николаевна (ЕГРИП № 304563807800103, Лицензия № ОП-49-001836 (56), выдана Приуральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору) на утилизацию.

Биологические отходы вывозятся в скотомогильники.

- Скотомогильники, расположенные на территории муниципального образования Домбаровский поссовет

| Местонахождение | Название населенного пункта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пос. Прибрежный | с. Ушкатты | пос. Домбаровский | с.Богоявленка |
| S м2 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| год введения | 2004 | 2004 | 2005 | 2006 |
| сибироязвенные захоронения | нет | нет | нет | нет |
| ограждение | траншея | нет | – | - |
| санитарная характеристика | размер ямы 2х3, глубина 3 м., закрыт железо-бетонными плитами, имеется люк | размер ямы 2х3, глубина 3 м., закрыт железо-бетонными плитами, имеется люк | – | - |

По данным Государственного Учреждения «Домбаровское районное управление ветеринарии», все скотомогильники, находящиеся на территории МО Домбаровский район, и в частности на территории муниципального образования Домбаровский поссовет, не соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям в полной мере.

Эксплуатация скотомогильников должна соответствовать ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Сбор и вывоз жидких отходов из не канализованных домовладений

Жидкие отходы из не канализованных домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом. Выгреб следует очищать по мере его заполнения.

Не канализованные уборные и выгребные ямы следует дезинфицировать растворами состава: хлорная известь (10 %), гипохлорид натрия (3-5 %), лизол (5 %), нафтализол (10 %), креолин (5 %), метасиликат натрия (10 %). Время контакта не менее 2 мин. согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Уборка территории и очистка усовершенствованных покрытий

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований.

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа на комплексное развитие этих территорий

Анализ комплексного развития территории осуществляется на основе материалов и расчетов местных нормативов градостроительного регулирования.

Водоотведение

-строительство канализационных очистных сооружений

-организация централизованной хозяйственно-бытовой системы водоотведения, включающая проектирование и строительство сборных и отводящих коллекторов, насосных станций и очистных сооружений хозяйственно-бытового стока в селах и проектируемой жилой застройке. Все выпуски очищенных стоков должны быть расположены в строгом соответствии со СНиП 2.04.03-85 и др. нормативными документами;

Объекты транспортного назначения

- строительство станции технического обслуживания.

Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, муниципального округа, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

Планируемые объекты федерального значения отсутствуют. Согласно Схемы территориального планирования Оренбургской области планируется:

| Код объекта/ справочник | Класс (значение) объекта | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение объекта | Зоны с особыми условиями использования территории | Размещение объекта на карте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602040311 | линии электропередачи (ЛЭП) (линии электропередачи 110 кВ) | ВЛ 110 кВ КС-15 – Киембай 1,2 цепь | 35,6 км, срок реализации –2032 год | Домбаровский сельсовет и Домбаровский поссовет Домбаровского района, Ясненский городской округ | санитарно-защитная зона | карта планируемого размещения объектов регионального значения |

В соответствии с «Правилами  установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства», от 24 февраля 2009 г. № 160, охранные зоны высоковольтных линий электропередач устанавливается в размере:

ВЛ 110 кВ – 20 м.

Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования

Планируемые для размещения объекты районного значения, согласно Схемы территориального планирования Домбаровского района неактуальны на момент разработки генерального плана.

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В МО Домбаровский поссовет, как и район в целом, наибольшую степень возникновения имеют следующие чрезвычайные ситуации:

-	природного характера - это обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;

-	техногенного характера - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Чрезвычайные ситуации природного характера обусловлены географическими и климатическими особенностями поселения, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений.

Природные чрезвычайные ситуации, обусловленные возникновением метеорологических (атмосферных) явлений выражаются ураганами, шквальными ветрами, градом, ливнями, сильными снегопадами, метелями, морозами, сильным повышением температуры, гололёдом.

- Характеристики поражающих факторов

| Источник ЧС | Характер воздействия поражающего фактора |
| --- | --- |
| Сильный ветер | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции |
| Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы |
| Град | Ударная динамическая нагрузка |
| Гроза | Электрические разряды |
| Деформации грунта | Просадка и морозное пучение грунта |
| Морозы | Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций |

- Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций (при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)

| Виды опасных природных природных явлений | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, год -1 | Частота наступления ЧС при возникновении природного явления, год -1 | Размеры зон вероятной ЧС, кв.км 2 | Возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону ЧС, тыс.человек | Социально- экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, человек | Возможное число пострадавших, человек | Возможный ущерб, млн. руб. |
| 1.Землетрясения, балл | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.Извержения вулканов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.Оползни, м. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.Селевые потоки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.Снежные лавины, м. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.Ураганы, тайфуны, | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.Смерчи, м/с | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.Бури, сильный ветер | - | 0,4 | 0,2 | >15 | 14/14 | - | 6 | 1,5 |
| 9.Штормы, м/с | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.Град, > 20 мм. | - | 0,1 | 0,001 | >15 | 14/14 | - | 2 | 1 |
| 11.Цунами, м. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.Наводнения, м. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.Затопления, м. |  | 0,43 | 0,1 | 1-3 | 2/3 | 1 | 300 | 2 |
| 14.Пожары природные, га | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -лесных массивов | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -степных массивов | 500 | 0,3 | 0,001 | 2-3 | 10/4.5 | - | 100 | 3 |

Стихийные бедствия на территории поссовета в последние время не наблюдаются.

МО Домбаровский поссовет находится вне зоны опасных сейсмических воздействий.

Для территории муниципального образования Домбаровский поссовет характерны следующие опасные природные явления:

1)	Затопление пойменных территорий населенных пунктов, сельскохозяйственных полей и угодий в период весеннего половодья.

Весеннее половодье - фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным подъёмом уровня воды, и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников.

Согласно Паспорту безопасности Домбаровского района территория поселения ежегодно подвергается воздействию весеннего половодья в большей или меньшей степени, в зависимости от ряда природных факторов, влияющих на интенсивность притока талых вод и их объём. По характеру распределения стока внутри года все реки относятся к типу с ярко выраженным весенним паводком. Слой среднемноголетнего весеннего стока на территории муниципального образования изменяется от 20 мм. до 23 мм. Амплитуда колебаний уровня воды в период половодья сильно меняется. Высота подъема уровня составляет 1,5-4,5 м. Озера и пруды на территории поссовета имеют незначительный объем воды. На территории Домбаровского поссовета расположено крупное Ушкаттинское водохранилище. Год заполнения Ушкаттинского водохранилища – 1973. Длина – 4 км. Ширина – 0,6 км. Высота подъема воды при паводке  – 2,5 м. Минимальный уровень - 1,5 м. Площадь водного зеркала – 2,8 км2. Полный объем: 10 млн. м3, полезный объем: 9,7 млн. м3. Назначение: водоснабжение, орошение.

В период половодья возможно затопление пойменных территорий населенных пунктов, сельскохозяйственных полей и угодий. Угрозы населению не представляется. Условия жизнедеятельности населения не нарушаются.

В 2007 году произошло разрушение части плотины пруда на балке Сазды.

- Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях МО Домбаровский поссовет

| Виды возможных природных явлений | Месторасположение и наименование объектов | Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации ЧС (тонн) | Возможная частота реализации ЧС, год | Показатель приемлемого риска, год-1 | Размеры зон вероятной ЧС, км.2 | Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс. чел. | Социально-экономические последст вия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, тыс. руб. |
| ЧС на гидротехнических сооружени ях Бури, м | плотина Ушкатинского водохранилища | прорыв плотины поток воды 5500 м. куб/сек | 0,01 | 1х10-4 | 4,05 | 0,5 | 2 | 280 | 0,3 |

Для избежание затопления поселений муниципального образования необходимо выполнять мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска паводка.

Перечень превентивных мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводка:

1.Организация сбора и отвода поверхностного стока;

2.Очистка поверхностного стока;

3.Берегоукрепление рек;

4.Благоустройство овражных территорий;

5.Максимальное сохранение естественного рельефа и существующих зеленых насаждений;

6.Частичная или полная засыпка оврагов;

2)	Природный пожар

Природный пожар - неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Необходимо отметить, что одной из характерных особенностей климата является большая сухость воздуха в теплый период года. В результате этого почти ежегодно наблюдаются засушливые и суховейные периоды. Так, засуха, влекущая за собой ЧС с наиболее тяжелыми материальными потерями, на территории поссовета – пожары.

В соответствии с климатическими особенностями региона пожароопасным сезоном является период с апреля по октябрь месяц. К природным опасностям относятся лесные и степные пожары. Степные и хлебные массивы в муниципального образования занимают большие площади. Горючим материалом в них является растительный покров, различного вида травы, хлебные злаки, технические культуры, кустарники, камыш. Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, особенно при сухой погоде.

В связи с тем, что на территории поссовета площадь земель лесного фонда незначительна, наиболее вероятны возгорания в степных массивах.

Лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов могут создать угрозу их возникновения в близлежащих населенных пунктах.

В летний период в большинстве районов показатель горимости как правило составляет 4, 5 класс пожарной опасности.

Основы организации и тушение пожаров хлебных массивов закладываются в областном и районном планах обеспечения пожарной безопасности в период уборки урожая.

Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами хлебные массивы разделяют на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12 метров, по прокосу делают пропашку шириной 5-6 метров.

Для территории муниципального образования Домбаровский поссовет характерны следующие опасные ЧС техногенного характера:

Чрезвычайные ситуации техногенного характера для МО Домбаровский поссовет представляют пожары и взрывы, возможные на пожароопасных, взрывопожароопасных объектах жизнеобеспечения, в энергетике, на промышленных предприятиях.

Техногенные источники опасностей характеризуются количеством химических, пожаровзрывоопасных и радиоактивных веществ на объекте (потенциал опасностей), видами и частотой аварийных ситуаций, площадью и численностью населения в зонах воздействия поражающих факторов. При оценке угрозы для жизнедеятельности территории от природных опасностей определяют перечень характерных для неё опасных явлений, пространственное распределение мест их развития, повторяемость, силу.

Как известно, проблема техногенной безопасности порождена количественным и качественным ростом экономики. Количественный рост выражается через непрерывное увеличение числа производственных организмов и рост объемов производства. Качественный рост особенно наглядно демонстрируют высокие технологии и предельная сложность многих промышленных изделий. Анализ промышленных технологий, веществ, находящихся в производстве и хранении, объемов потребления энергии позволяет выявить основные тенденции развития техносферы и факторов, определяющих потенциальную опасность для населения и территорий.

Структура техногенных опасностей муниципального образования приведена в следующих таблицах.

- Источники опасностей промышленности и транспорта

| Химическая опасность | Взрывопожароопасность | Радиационная опасность | Внезапные обрушения | Гидродинамические аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленные объекты с наличием АХОВ | Промышленные объекты (технологические линии) | Источники радиоактивных веществ в промышленнос ти | Транспортные коммуникации | Прорыв дамб с образованием паводков |
| Магистральные нефтегазо–проводы | Объекты добычи, переработки, хранения и транспортировки легко воспламеняющихся жидкостей и газов | Транспортные перевозки радиоактивных веществ по железной дороге | Производственные здания и сооружения | Прорыв плотин с катастрофичес ким затоплением |
| Транспортные перевозки АХОВ | Неразорвавшиеся боеприпасы и ВВ | Фоновая радиоактивность | Транспортные электрические сети |  |

- Источники опасностей жилищно–коммунальной среды

| Химическая опасность | Взрывопожароопасность | Внезапные обрушения |
| --- | --- | --- |
| Канализационные и тепловые сети. Системы снабжения водой | Здания, сооружения социально–бытового и культурного назначения | Тепловые сети водоводы коллекторы |
| Очистные сооружения ЖКХ |  | Сооружения социально–бытового и культурного назначения |
| Объекты переработки отходов | Коммунальные газопроводы |  |
| Сооружения социально–бытового и культурного назначения с АХОВ | Жилищный сектор | Здания жилищного сектора |

- Источники опасностей агропромышленного комплекса

| Химическая опасность | Взрывопожароопасность | Радиационная опасность | Внезапные обрушения | Биогенная опасность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разгрузочные площадки химикатов и удобрений | Хранилища горюче–смазочных материалов | Естественный фон радиоактивности | Транспортные коммуникации | Загрязнение экосистемы сельскохозяйственных угодий |
| Склады минеральных удобрений |  | Продукты животноводст ва, содержащие радионуклиды | Производственные здания и сооружения |  |
| Выбросы техники сельскохозяйственного назначения, автотранспорт | Коммунальные и магистральные нефтегазопроводы и скважины |  |  | Фермы животноводческого комплекса (частный сектор) |
| Продукты животноводства, растениеводства, содержащие нитраты, пестициды, токсичные элементы | Здания социально–бытового и жилого назначения |  | Здания социально–бытового, культурного назначения | Хозяйственно–бытовые стоки населенного пункта |

Чрезвычайная ситуация может быть создана отдельными людьми в результате неосторожного обращения с огнем и прочими источниками энергоснабжения.

Наиболее уязвимыми участками являются участки путей:

-железнодорожные переезды;

-мосты на автомобильных дорогах.

Потенциально-опасные участки газопроводов: пересечение через железную дорогу и автодороги, открытые участки в долах, газораспределительные пункты (ГРП и АГРС).

К химически опасным объектам относятся:

- Железнодорожная магистраль, которая проходит в северо-восточной части МО Домбаровский поссовет.

Отсутствие организованных санитарно-защитных зон (СЗЗ) от промышленных объектов усиливает потенциальную угрозу воздействия чрезвычайных факторов на население.

Аварии на линиях электропередач, газопроводах

Согласно паспорту безопасности МО Домбаровский район на территории сельского поселения ЧС на электроэнергетических сетях и коммунальных системах и жизнеобеспечения не зафиксировано.

Мероприятия:

- аварии в системах водоснабжения населения питьевой водой приводят к недопустимому повышению загрязняющих веществ, что приводит к дефициту подаваемой воды (особенно в летний период), а также может привести к отключению водоснабжения  - до 2-х суток;

- аварии на канализационных сетях влекут тяжелые последствия по загрязнению многих компонентов окружающей среды с угрозой здоровью населения и близлежащих территорий;

- в холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к отключению подачи тепла в домах продолжительностью до 3 суток;

- аварии на энергетических сетях могут привести к отключению подачи электроэнергии потребителям на срок до 3 суток.

К особенно тяжелым последствиям приводят аварии в зимнее время года. Обрыв воздушных линий электропередач (при гололеде, налипании мокрого снега, урагане) может привести к обрыву воздушных линий электропередач и обесточиванию потребителей сроком до 5 суток.

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на электрических сетях в связи с износом основных производственных фондов.

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах

Особую опасность на сегодня представляют разрушения и разрывы на газопроводах, в разводящих сетях жилых домов. Аварии на компрессорных и газорегуляторных станциях, газгольдерах, хотя и происходят, но реже. Аварии на газопроводах могут привести к взрывопожарной обстановке, влекущей за собой тяжелые последствия окружающей среде, порче имущества, гибели персонала и массовому отравлению людей.

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на сетях газоснабжения в связи с износом основных производственных фондов.

Мероприятия: При аварии на газопроводах и продуктопроводах (разрыв газопровода без возгорания) выставить посты, запретить проезд техники по ближайшим дорогам, принять меры по остановке и выключению двигателей транспортных средств, удалению людей и животных на 300 метров от оси газопровода с подветренной стороны.

При разрыве газопровода, продуктопровода с возгоранием в летний период в целях локализации очага пожара принять меры по опахиванию мест пожара по периметру полосой не менее 10 метров в ширину.

Осуществление наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и на прилегающих к ним территориях осуществляется силами районного комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов, а также силами сети наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК).

Прорыв любой теплотрассы создает большие проблемы, случается он, как правило, в самые морозные дни, когда увеличиваются давление и температура воды. В холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к отключению подачи тепла в домах продолжительностью до 3 суток.

На территории муниципального образования Домбаровский поссовет аварии на системах теплоснабжения не зафиксированы. Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах теплоснабжения в жилых домах.

Перечень мероприятий:

1. Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребителей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой устаревшего технологического оборудования.

2. Разработать проект хозбытовой канализации и осуществить строительство очистных сооружений и сетей канализации.

3. Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения теплопотерь. Проводить модернизацию существующих котельных с целью увеличения их эффективности и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

4. Необходимо разработать проект газоснабжения новой жилой застройки и осуществить строительство новых газовых сетей высокого и низкого давления и ГРП.

5. Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на электрических сетях в связи с износом основных производственных фондов, необходима их модернизация.

Краткая оценка возможной обстановки на территории муниципального образования при образовании свища или разлива на газопроводе без возгорания в зависимости от метеоусловий и места аварии возможно перемещение природного газа в сторону населенного пункта (малоопасное вредное вещество, плотность продукта 0,7117, легче воздуха, предел взрываемости 5-15 %). Действует удушающе при 14 % при содержании в замкнутом объеме и снижении концентрации кислорода в воздухе, что потребует, при соблюдении мер безопасности, эвакуации населения и ликвидации очага ЧС.

При образовании разрыва на газопроводе с возгоранием возможно возникновение пожаров.

Мероприятия: При аварии на газопроводах и продуктопроводах (разрыв газопровода без возгорания) выставить посты, запретить проезд техники по ближайшим дорогам, принять меры по остановке и выключению двигателей транспортных средств, удалению людей и животных на 300 метров от оси газопровода с подветренной стороны.

При разрыве газопровода, продуктопровода с возгоранием в летний период в целях локализации очага пожара принять меры по опахиванию мест пожара по периметру полосой не менее 10 метров в ширину.

С целью обеспечения экологической безопасности поселковой среды и создания благоприятных санитарно – эпидемиологических условий проживания, в генеральном плане МО Домбаровский поссовет определены зоны как природного, так и техногенного происхождения, для которых должны быть разработаны особые регламенты по их функциональному использованию.

Мероприятия по защите населения и предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Домбаровский поссовет:

1)	Локальные системы оповещения;

2)	Защитные сооружения (противорадиационные укрытия);

3)	Подготовленные транспортные средства;

4)	Защищенные запасы воды, продуктов питания;

5)	Запасы предметов первой необходимости;

6)	Запасы палаток, топлива;

7)	Пожарная сигнализация во многих зданиях, пожарные депо;

8)	Обучение населения, проживающего в зонах вероятных ЧС;

9)	Запасы технических средств и материально-технических ресурсов локализации и ликвидации ЧС и т.д.

Мероприятия по снижению риска возникновения ЧС природного и техногенного характера.

Разработка и реализация практических мер по повышению безопасности населения и защищенности территорий является сложной и многоаспектной задачей.

Для ее выполнения предполагается решение следующих основных мероприятий по уменьшению риска на территории:

-формирование нормативно – правовой и методической базы для обеспечения регулирования и нормирования рисков возникновения чрезвычайных ситуаций;

-создание и развитие научно – методических основ управления рисками при возникновении чрезвычайных ситуаций;

-разработка экономических механизмов регулирования деятельности по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

-совершенствование системы страховой защиты населения;

-совершенствование системы спасения населения при чрезвычайных ситуациях;

-создание и развитие систем прогнозирования и мониторинга чрезвычайных ситуаций;

-развитие систем информационного обеспечения,

-совершенствование систем связи и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

-совершенствование материально – технического обеспечения деятельности по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

-совершенствование системы подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.

Обеспечение пожарной безопасности

Современное состояние пожарной безопасности

В пос. Домбаровский расположено подразделение Федеральной противопожарной службы, состоящее из 32 человек личного состава и 3 единиц пожарной и 1 единицы вспомогательной техники.

Имеется возможность забора воды из Ушкаттинского водохранилища, местных рек, станции II подъема, гидрантов по центральным улицам поселков.

На предприятии «Уральская Нива» имеется ведомственная пожарная охрана с 1 единицей пожарной техники.

Во всех населенных пунктах МО Домбаровский поссовет имеются пожарные гидранты и оборудованы подъезды к рекам для забора воды, недостатком обеспеченности пожарными водоисточниками является отсутствие пожарной емкости в зимнее время в пос. Прибрежном.

Расстановка  пожарных  гидрантов  на  водопроводной  сети  должна  обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка сети (п. 8.17 СНиП 2.04.02-84*).

Необходимо произвести анализ существующей системы противопожарного водоснабжения на предмет соответствия требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Кроме того, в районном центре пос. Домбаровский функционирует Государственная противопожарная служба - 30 пожарно-спасательная часть по охране п. Домбаровский Домбаровского района, 5 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Оренбургской области».

- Силы и средства Государственной противопожарной службы

| Населенный пункт | Кол-во ПЧ (ОП) | Кол-во л/с в деж. смене | Вид и кол-во техники в боевом расчете | Кол-во рукавов в боевом расчете |  |  | % укомплектованности | Вид связи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Домбаровский | 1, 32 чел. | 7 чел. | АЦ 5.5-40 (5557)-1 ед. АЦ 5.0- 40 (43253) - 1 ед. АЦ 2.5-40 (131), 1 ед. | 6 6 6 | 4 4 4 | 8 7 2 | 100 | телефонная сотовая |

Согласно региональных нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области (рекомендуемый показатель пожарных автомобилей на 1000 жителей - 0,4 машины). Согласно нормативам в Домбаровском поссовете должен быть 1 автомобиль.

Дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут (ст. 76 “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 1223-ФЗ”). Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

По данным администрации МО Домбаровский район, на территории МО Домбаровский поссовет дальнейшее строительство объектов пожарной охраны не планируется.

Противопожарное водоснабжение

1.На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).

2.К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) противопожарные резервуары.

(п. 3 введен Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ).

3. Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4. В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).

5.Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров. (часть 5 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ).

Расчетный расход воды на пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии ФЗ от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» исходя из характера застройки и проектной численности населения.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строение или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду – 1 гидрант. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

1) Официальные сведения о размещении планируемых взрывопожароопасных объектов на территории МО Домбаровский поссовет отсутствуют. Размещение таких объектов Схемой территориального планирования Оренбургской области не планируется.

2) При разработке проектов планировки на территории, предлагаемые генеральным планом к освоению, необходимо руководствоваться положениями статьи 69 “Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками)” Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

3) При проектировании межпоселковых газопроводов, необходимо руководствоваться положениями статьи 74 “Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты” Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

4) Вновь строящиеся объекты общественного и производственного назначения предусматривать I и II степени огнестойкости в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4) Предусмотреть строительство жилых домов на перспективных участках застройки I, II и III степени огнестойкости в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5) Предусмотреть строительство новых дорог с твердым покрытием шириной не менее 6 м. и реконструкцию существующих, отвечающим требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

6) Производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения, и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности в обязательном порядке должны произвести расчеты пожарных рисков в установленном законом порядке. При необходимости принять меры технического и организационного порядка по приведению расчетных значений пожарных рисков отвечающим требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

7) Смонтировать дополнительно кольцевые водопроводные сети диаметром не менее 100 мм. (в местах перспективной застройки и в существующей застройке) с установкой на них необходимого количества пожарных гидрантов в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» по обеспечению водой на цели наружного пожаротушения любого объекта (жилого дома), находящегося в населенном пункте.

Для территории поссовета характерны следующие биолого-социальные ЧС

Группы биолого–социальных ЧС представляют:

- вредители и заболевания сельскохозяйственных растений;

- инфекционные и социально обусловленные заболевания населения;

- природно–очаговые инфекционные заболевания животных.

- Показатели риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Домбаровский поссовет (при наиболее опасном сценарии развития ЧС /при наиболее вероятном сценарии развития ЧС)

| Виды биолого – социальных чрезвычайных ситуаций | Виды особо опасных болезней | Район, населенные пункты и объекты, на которых возможно возникновение ЧС | Средние число биолого – социальных ЧС за последние 5 лет | Дата последней биолого - социальной ЧС | Заболевания особо опасными инфекциями |  |  |  |  |  |  |  | Ущерб млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | эпидемий |  |  | эпизоотии |  |  | эпифитотий |  |  |
|  |  |  |  |  | Число больных, человек | Число погибших, человек | Число получающих инвалидность, человек | Число больных с/х животных (по видам), голов | Пало (число голов) | Вынужденно убито, (число голов) | Площадь поражаемых с/х культур (по видам), тыс.га. | Площадь обработки с/х культур (по видам), тыс.га |  |
| 1 . Эпидемия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Эпизоотии | бешен-ство | Домбаровский р-н с. Ушкат- ты | 1 | 04. 05. 2007 | - | - | - | 2 КРС | 2 КРС | - | - | - | - |
|  | бруцу-лез | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Эпифитотии | массо- вое нашествие саран- човых | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, муниципального округа, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

п. Караганда – включается в земли населенных пунктов участок сельхоз назначения через дорогу подъезд к пос.Караганда для использования в производственных целях.

с. Ушкатты- участки фактически используемые под сельскохозяйственные нужды исключаются из земель населенных пунктов с целью сельскохозяйственного использования.

с. Курмансай- участки фактически используемые под сельскохозяйственные нужды исключаются из земель населенных пунктов с целью сельскохозяйственного использования.

п. Прибрежный- участки фактически используемые под сельскохозяйственные нужды исключаются из земель населенных пунктов с целью сельскохозяйственного использования.

п. Домбаровский- включаются в земли населенных пунктов участки находящиеся в отводе железной дороги. Исключаются участки лесного фонда из земель населенных пунктов с целью их фактического использования.

Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Предметы охраны и границы территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения отсутствуют.